Особенности формирования интенсивного потока многозарядных ионов тяжелых элементов в многоэлементной лазерной плазме

М.Р. Бедилов, Р.М. Бедилов, М.М. Сабитов, К. Хаитбаев

Научно-исследовательский институт прикладной физики Национального университета Узбекистана, Ташкент, Узбекистан, e-mail: bedilov@yandex.ru

Разработка и создание эффективных имплантаторов, локальных элементных анализаторов, источников многозарядных ионов, лазеров на многозарядных переходах, плазменных лазеров стимулирует не только исследование спектров многозарядных ионов моноэлементной плазмы, а также исследование спектров многоэлементной лазерной плазмы.

Нами приводятся результаты масс-спектрометрического исследования многозарядных ионов тяжелых элементов (Au, Ag, Pt) многоэлементной лазерной плазмы. Экспериментальная установка описана в работах [1, 2]. В качестве мишеней использованы моноэлементные Au, Ag, Pt и многоэлементные горные породы с содержанием тяжелых элементов Au (Ag или Pt) концентрацией 3  10-5  10-3 вес. % в виде таблеток, диаметром 10 мм и толщиной 5 мм. Лазерное излучение с q = (10  1000) ГВт/см2 направлялось на поверхность мишени под углом  = 180.

Сравнительные характеристики масс-зарядовых спектров моно и многоэлементной лазерной плазмы показали, что ионизационный состав тяжелых элементов, и их интенсивности зависят от элементного состава мишени. Выявлено существенное отличие масс-спектров ионов многоэлементной плазмы с содержанием тяжелых элементов относительно моноэлементной плазмы по максимальной кратности заряда, интенсивности и составу. Установлена особенность образования однозарядного иона Au (Ag, Pt) в многоэлементной плазме относительно, чем в моноэлементной плазме, которая характеризуется значительным уменьшением интенсивности этих ионов тяжелых элементов. Характерно то что, несмотря на малую концентрацию тяжелых элементов в многоэлементной плазме, в зарядовых спектрах с достаточной интенсивностью наблюдаются пики ионов с Z  2. Показано селективное уменьшение рекомбинационных потерь для многозарядных ионов тяжелых элементов в широком интервале их концентрации. Установлено увеличение энергетического диапазона многозарядных ионов, особенно Z  3 с ростом концентрации тяжелых элементов в многоэлементной плазме, однако интенсивность и ширина энергетического спектра однозарядных ионов Au (Ag, Pt) меньше, чем ионов с кратностью заряда Z  2. Выявлен, что характер зарядового и энергетического спектра ионов тяжелых элементов в составе многоэлементной плазмы, определяется не только природой и концентрацией примесного элемента состава мишени, но и процессами взаимодействия ионов основы мишени с ионами тяжелых элементов на стадиях образования. Анализируется формирование ионизационного состава многоэлементной плазмы.

Литература

- Бедилов М.Р., Хаитбаев К. ПТЭ, 1996, № 6, с. 139.

- Бедилов М.Р., Давлетов И.Ю., Сабитов М.С. Квантовая электроника, 2001, Т. 31, № 5, сс.453-455.