МЕХАНИЧЕСКИЙ ИМПУЛЬС ПЛАЗМЫ КАТОДНОГО ФАКЕЛА НИЗКОИНДУКТИВНОЙ ВАКУУМНОЙ ИКРЫ

С.П. Горбунов, В.И. Красов, В.Л. Паперный, *Ю.В. Коробкин, *И.В. Романов

Иркутский государственный университет, Иркутск, Россия,
    e-mail: paperny@math.isu.runnet.ru
*Физический институт  им. П.Н. Лебедева РАН, Москва, Россия,
    e-mail: korobkin@sci.lebedev.ru

1            2           3           4           5

2       4       6       8      10      12     14

Рис.1

a

б

В последние годы ведутся интенсивные исследования возможности применения вакуумного дугового разряда в качестве плазменного движителя для микро- и наноспутников [1]. Такие источники имеют существенные преимущества по сравнению с широко используемыми в настоящее время ускорителями газовой плазмы на основе замкнутого дрейфа электронов, однако, их недостатками являются низкие значения характерной скорости V2104м/с и коэффициента полезного действия η=PV/W< 6%, где P – импульс катодного плазмы факела, W – потребляемая электрическая мощность. [1]. Ранее авторами были исследованы механические характеристики плазмы катодного факела низкоиндуктивного вакуумного искрового разряда с амплитудой тока до 13 кА при напряжении накопителя 2.4 кВ [2]. Было показано, что характерная массовая скорость (для медного катода) достигает 8104м/с, к.п.д. – 20%. В данной работе для широкого диапазона изменения амплитуды разрядного тока исследована зависимость от вида материала катода средней массовой скорости катодной струи данного источника, которая и определяет его тяговые характеристики.. Показано, что и в случае материала катода с большой атомной массой (вольфрам, см. рис.1а), и в случае материала катода с малой массой (алюминий, рис.1б), характерная массовая скорость лишь, приблизительно, в два раза превышает измеренную в вакуумных дугах. Это позволяет сделать вывод, что оптимальным видом материала катода для данной задачи, по-видимому, являются металлы со средней атомной массой.

Литература.

- J. Schein, N. Qi, R. Binder, M. Krishnan et al, Proceedings 27th Int. Electric Propulsion Conf., Pasadena, CA, 15-19 Oct., 2001, IEPS-01-228

- Горбунов С. П., Красов В.И, Паперный В.Л., Коробкин Ю. В., Романов И.В. Письма в ЖТФ , 2005, Т.31, вып.22, c.87-94