ПОВЕРХНОСТНЫЙ МИКРОВОЛНОВОЙ РАЗРЯД, КАК ИНИЦИАТОР ГОРЕНИЯ ГАЗОВОЙ СМЕСИ

Бережецкая Н.К., Грицинин С.И., Копьев В.А., Коссый И.А., *Попов Н.А.

Институт Общей Физики РАН, Москва, e-mail: kossyi@fpl.gpi.ru
*НИИ Ядерной физики им. Д.В.Скобельцына МГУ, Москва, e-mail: npopov@mics.msu.su

Для разработки сверхзвукового двигателя сгорания необходимо существенное ускорение волны горения в топливных смесях различного состава. К числу наиболее перспективных способов решения этой задачи относится, по-видимому, использование электрических разрядов, горящих в потоке исследуемой смеси.

В данной работе для поджига стехиометрических смесей (водород / кислород и метан / кислород) использовался импульсный безэлектродный СВЧ разряд, возбуждаемый у поверхности металло-диэлектрической мишени, помещенной в центр сферической колбы диаметром 20 см. Диаметр мишени - 3 см, длина волны СВЧ излучения - 2.5 см, длительность импульса - 10 мкс. Воспламенение смесей происходило вблизи поверхности мишени. Затем формируется волна горения, которая распространяется на периферию реактора со скоростью Vc = (4  1)103 см/с, что значительно больше нормальной скорости горения для данных условий. Через 1 - 1.5 мс слабосветящаяся первичная волна сменяется яркой вспышкой, происходящей практически одновременно во всем наблюдаемом объеме. Следует отметить, что измеренные значения Vc и в смеси H2 : O2 и в CH4 : O2 примерно одинаковы, в то время как нормальные скорости волны горения в этих смесях отличаются более чем в два раза [1].

На Рис. 1 приведены измерения временной динамики температуры газа на расстоянии Z = 1 см от мишени для смеси CH4 : O2 при давлении Р = 100 Тор. Как видно, в течение примерно 700 - 800 мкс температура смеси меняется незначительно, составляя 1600 - 1700 К. Затем происходит быстрое увеличение температуры до величины, характерной для полностью сгоревшей CH4 : O2 смеси («догорание» смеси).

Последнее может быть связано с ростом давления (и температуры), которое всегда наблюдается в замкнутом объеме при приближении границы горячей области к стенкам камеры [1]. В то же время природа и механизм формирования первичной волны горения (с температурой за фронтом превышающей 1500 К) требует дополнительных исследований.

Работа выполнена при финансовой поддержке программы № 20 Президиума РАН «Взаимодействие плазмы с высокоскоростными потоками газа» и гранта МНТЦ (проект 2681р).

Литература

- Льюис Б., Эльбе Г.  Горение, пламя и взрывы в газах. М. Мир. 1968.