КОНВЕРСИЯ МЕТАНА В ПЛАЗМЕ, СОЗДАВАЕМОЙ ИМПУЛЬСНЫМ ЭЛЕКТРОННЫМ ПУЧКОМ И НЕСАМОСТОЯТЕЛЬНЫМ РАЗРЯДОМ

Е.В. Кольман, Д.Л. Кузнецов, С.А. Салаев, И.Е. Филатов

Институт электрофизики УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия, e-mail: kdl@iep.uran.ru

Существующие методы переработки метана требуют существенного нагрева облучаемой смеси, чтобы получить приемлемые значения степени конверсии. При использовании электронных ускорителей это создает существенные проблемы. Поэтому необходим поиск таких параметров электронно-пучкового воздействия на метан, которые обеспечили бы высокую эффективность конверсии при комнатной или незначительно повышенной температуре. Так, в Институте физической химии РАН, Москва, при облучении смеси алканов непрерывным пучком электронов с энергией 400 кэВ при температуре 30-40С была осуществлена конверсия метана и других алканов [1]. К настоящему времени данных об успешном использовании импульсных ускорителей электронов для этой цели нет.

В экспериментах нами использовался импульсно-периодический ускоритель электронов, устройство и параметры которого описаны в [2]. В реакционную камеру объемом 14 л помещался технический метан (96% CH4, 1% O2, 1% C2H4, 0.8% C2H2, 0.4% бутана, 0.3% изобутана; 0.5% других компонентов) при комнатной температуре и давлении 1 атм. Смесь облучалась электронным пучком с плотностью тока 0.06 А/см2 либо несамостоятельным разрядом, инициируемым пучком. Для определения количественного состава облучаемой смеси использовался хроматограф «Кристалл 2000».

В ходе экспериментов была подтверждена возможность конверсии метана импульсными электрофизическими методами без существенного нагрева обрабатываемой смеси, что было предсказано ранее на основе созданной расчетной модели [3]. Основными продуктами конверсии метана в экспериментах были этилен, ацетилен, бутан и изобутан. Энергозатраты на конверсию одной молекулы CH4 при использовании пучка не превышали 13 эВ.

Эксперименты с использованием несамостоятельного разряда, инициируемого пучком, показали, что наибольшая степень конверсии метана достигается при напряжении горения разряда 3-7 кВ, но удельные энергозатраты при этом существенно выше, чем при электронно-пучковой обработке смеси.

Были обнаружены расхождения с данными других авторов. Так, концентрация образующихся этана и пропана в наших экспериментах была в десятки раз ниже, чем обычно. Кроме того, полученные нами зависимости концентраций ацетилена, бутана и изобутана от вложенной энергии имеют немонотонный характер.

Работы проводились при поддержке РФФИ (проект № 05-08-50209а).

Литература.

- Пономарев А.В., Макаров И.Е., Блуденко А.В., Радиолиз многокомпонентных смесей газообразных алканов. Труды II Всероссийской конференции (с приглашением специалистов стран СНГ) «Прикладные аспекты химии высоких энергий». Москва, 2004, стр.83-84.

- Загулов Ф.Я., Кладухин В.В., Кузнецов Д.Л., Любутин С.К., Новоселов Ю.Н., Рукин С.Н., Словиковский Б.Г., Харлов Е.А., Сильноточный наносекундный ускоритель электронов с полупроводниковым прерывателем тока. Приборы и техника эксперимента, 2000, № 5, стр.71-76.

- Кольман Е.В., Кузнецов Д.Л., Новоселов Ю.Н., Суслов А.И., Численное моделирование окислительных превращений метана под действием импульсных электронных пучков. Труды II Всероссийской конференции (с приглашением специалистов стран СНГ) «Прикладные аспекты химии высоких энергий». Москва, 2004, стр.47-48.