МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЫ НА БАЗЕ ЧАСТОТНОГО ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ГЕНЕРАТОРА НА SOS-ДИОДАХ

Д.Н. Девисилов, Д.Л. Кузнецов, *Ю.Н. Новоселов, С.А. Салаев, Ю.С. Сурков, И.Е. Филатов

Институт электрофизики УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия, e-mail: kdl@iep.uran.ru
*Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, г. Москва, Россия,
    e-mail: nov@sci.lebedev.ru

Разработан и создан многофункциональный лабораторный комплекс, позволяющий генерировать низкотемпературную плазму с широким диапазоном характеристик на одной экспериментальной установке путем внесения минимальных изменений в конструкцию установки. Основой комплекса служит базовый блок - компактный частотный генератор высоковольтных импульсов наносекундной длительности с индуктивным накопителем и коммутатором на SOS-диодах. Принцип работы подобных генераторов описан в [1]. В качестве источников низкотемпературной плазмы выступают сменные насадки, легко подсоединяемые к базовому блоку и позволяющие генерировать импульсные электронные пучки с различными параметрами, импульсы рентгеновского излучения, самостоятельные и несамостоятельные разряды различных типов, а также импульсы лазерного излучения.

Уникальность лабораторного комплекса заключается не в параметрах генерируемой плазмы и не в способах ее генерации (которые являются стандартными), а в возможности получать потоки корпускулярного и электромагнитного излучений, а также плазму газовых разрядов в рамках одной компактной и относительно дешевой установки. Возможные применения генерируемых потоков и плазмы также предельно разнообразны. Прежде всего комплекс предназначен для проведения практических, лабораторных и учебно-исследовательских работ студентами физических и технических специальностей с целью демонстрации сложных физических эффектов на простейшем техническом уровне с использованием простой и дешевой техники. Комплекс установлен на кафедре электрофизики Уральского государственного технического университета (УГТУ-УПИ) в Екатеринбурге. Подобного оборудования в практике российских высших учебных заведений, а также институтов Российской академии наук не проектировалось и не изготавливалось. Не менее важное применение комплекса – это проведение научных исследований в области физики низкотемпературной плазмы, лазерной физики, плазмохимии и т.д.

Базовый блок позволяет генерировать импульсы напряжением до 180 кВ, током до 1 кА, длительностью до 20 нс, частотой следования до 10 Гц. Сменные блоки в виде вакуумных диодов позволяют создавать пучки электронов с энергией до 180 кэВ, током до нескольких сотен ампер, длительностью 5-20 нс, с поперечным сечением от 1 до 40 см2. Сменный рентгеновский блок позволяет формировать рентгеновское излучение с импульсной мощностью дозы до 0.05 Мрад/с и средней мощностью дозы до 0.01 рад/с. Сменные блоки в виде разрядных камер для формирования стримерной короны, барьерного, тлеющего разряда и несамостоятельного разряда, инициируемого электронным пучком, позволяют создавать плазму различных газовых смесей низкого и высокого давления с концентрацией заряженных частиц от 1012 до 1018 см-3. Сменные блоки в виде лазерных кювет позволяют на разных газовых смесях получать лазерную генерацию в широком диапазоне длин волн и мощностей.

Лабораторный комплекс был создан в рамках Государственного контракта с федеральным агентством по науке и инновациям № 40.032.1.1.24.

Литература.

- Рукин С.Н., Генераторы мощных наносекундных импульсов с полупроводниковыми прерывателями тока (обзор). Приборы и техника эксперимента, 1999, № 4, стр.5 - 36.