РАСПРЕДЕЛЕННЫЙ ПОВЕРХНОСТНЫЙ РАЗРЯД В СВЕРХЗВУКОВОМ ПОТОКЕ ВОЗДУХА

Знаменская И.А., Латфуллин Д.Ф., Мурсенкова И.В., Орлов Д.М.

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, физический факультет; 119899 Москва, Ленинские горы; e-mail: murs_i@mail.ru

Исследование поверхностного скользящего разряда вблизи обтекаемых поверхностей связано с задачами управления трением, теплообменом, нагрузками, горением в области пограничного слоя. Системы разрядов, скользящих по поверхности диэлектрика (плазменные листы), поджигалась в канале ударной трубы. Цель исследований – анализ распределения плазмы наносекундного поверхностного разряда в сверхзвуковом  потоке  и в потоке с плоской ударной волной.

Эксперименты проводились на ударной трубе с разрядной камерой (рабочей секцией) специальной конструкции. Внутренняя область разрядной камеры являлась продолжением камеры низкого давления ударной трубы сечением 2448 мм2. Два плазменных листа инициировались на противоположных стенках рабочей секции на расстоянии 24 мм друг от друга. Разрядный промежуток имел ширину 30 мм и длину 100 мм. В электрической схеме использовался конденсатор емкостью 2700 пФ и одноканальный разрядник. На электроды скользящих разрядов подавалось импульсное напряжение 30 кВ. Эксперименты проводились при положительной полярности высоковольтного электрода. Ток разряда регистрировался с помощью шунта специальной конструкции. Исследовано распределение свечения завершенного скользящего разряда в воздухе при давлениях 10-200 Торр при отсутствии потока; показана зависимость толщины плазменного слоя от плотности газа.

По осциллограммам тока и разверткам свечения было определено, что после пробоя энерговклад в завершенный поверхностный разряд происходит за время  100 нс. Интегральные фотографии свечения плазмы поверхностных разрядов в рабочей камере показали высокую степень однородности диффузного свечения плазменных листов с ярко светящимися отдельными каналами. При изменении давления от 20 до 200 Торр толщина однородного плазменного слоя уменьшалась от 0.8 до 0.4 мм.

Инициирование поверхностного разряда в потоке воздуха за плоской ударной волной в ударной трубе (дозвуковом и сверхзвуковом) показало зависимость режима свечения от плотности и скорости газа.

Разряд инициировался в моменты времени t=l/Mc где l-координата ударной волны в канале, l=0 – начало области электродов. При инициировании разряда в момент t< l0/Mc (где l0 =90 мм) прохождения плоской ударной волной разрядного промежутка разряд поджигался только перед УВ в области низкого давления. При этом удельный энерговклад увеличивался до 2-3 эв на частицу.