Особенности транспорта компонент сложного оксида через плазму разряда при высокочастотном распылении стехиометрических мишеней

В.М. Мухортов, Ю.И. Головко, Г.Н. Толмачев, А.П. Ковтун, Н.Ю. Михайлов

ЮНЦ РАН, г. Ростов - на - Дону, Россия, e-mail: tolm@ip.rsu.ru

При газоразрядном напылении гетероэпитаксиальных (Ba,Sr)TiO3 (BST), (PbZr,Ti)O3 (PZT), YBaCu0 пленок в атмосфере кислорода в режиме катодного распыления с повышенным давлением кислорода в газоразрядной камере обнаружено наличие сплошной части оптического эмиссионного спектра внутренних областей газового разряда. Профиль сплошного спектра обнаруживает качественную корреляцию с типичным спектром края оптического поглощения распыляемых мишеней.

Выдвигается предположение, согласно которому вещество, поступающее в зону гетерокристаллизации пленки, является результатом переноса «распыленного» до уровня микроскопического размера вещества с мишени на подложку (режим «пылевой плазмы). Обсуждаются пути экспериментальной проверки предлагаемой гипотезы.

Наличием в зоне напыления вещества в пылевой фазе объясняется наблюдавшийся нами ранее эффект “зануления” эмиссионных линий распыленных атомов в месте расположения подложки независимо от её положения относительно мишени [1-3], отсутствие в спектре пространственного распределения интенсивностей линий ряда элементов (Ti, Y) и ряд других эффектов в оптических спектрах, наблюдаемых при получении пленок сложных оксидов в режиме in-situ [1-3],.

Работа выполнена при поддержке проекта РФФИ № 05-02-17191

Литература.

- В.М Мухортов., Г.Н Толмачев., А.И Мащенко., 1992, ЖТФ, т. 62,В5, с.22-28

- В.М Мухортов., Г.Н Толмачев., А.И Мащенко.,1993, ЖТФ, т. 63, в.11, с. 135-142.

- В.М. Мухортов, Ю.И. Головко, Г.Н. Толмачёв, А.И. Мащенко. ЖТФ, 2000 г., 12 с.1235-1247.