ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СВЧ РАЗРЯДА НА ПОВЕРХНОСТИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АНТЕННЫ

С.А. Двинин, В.В. Михеев, В.С. Свиридкина, В.М. Шибков

Московский Государственный университет им. М.В.Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия, e-mail: dvinin@ph-elec.phys.msu.su

В работах [1–3] рассмотрен сверхвысокочастотный (СВЧ) разряд, создаваемый в газе вблизи границы с диэлектрическим телом поверхностной волной. Он представляет собой самосогласованную систему в виде диэлектрического волновода, окруженного плазмой, по которому распространяется поверхностная волна, которая эту же плазму и создает. Эксперименты показали, что такой разряд может быть реализован в широком диапазоне давлений 10-1-105 Па окружающего газа. Разряд позволяет создавать плазму большого размера с высокой плотностью заряженных частиц, так как он может существовать только при концентрациях электронов больших, чем критическая nC=mω2/4πe2. Поэтому данный вид разряда может быть применен для самых различный задач – от создания плазмы низкого давления в технологических реакторах для микроэлектроники, до разряда в газе высокого давления, что типично для плазмохимических реакторов и плазменной аэродинамики.

В работе [3] экспериментально исследован процесс формирования разряда и показано, что распространение плазмы в пространстве не противоречит гипотезе о диффузионном механизме распространения [4]. Тем не менее, так как в [3] не рассматривался вопрос о связи электрического поля в волноводе и поля в плазме, данное утверждение нуждается в дальнейшей проверке.

Модели, основанные на использовании приближения бегущих волн [5], не могут быть непосредственно применены к описанию нестационарной задачи, так как не позволяют корректно описать структуру поля вблизи переходной точки от прямоугольного волновода к диэлектрическому и вблизи точки обрыва плазменного столба, поскольку не включают процессы возбуждения высших волноводных мод. Данная работа посвящена численному моделированию плазмы, генерируемой в рассматриваемой системе.

Система уравнений Максвелла и уравнений баланса заряженных частиц и энергии электронов решалась численно в двумерной геометрии. Благодаря использованию метода матричной прогонки полученные решения содержат также высшие типы мод поля, амплитуды которых существенны в области резкого изменения параметров плазмы. Для удовлетворения условию неотражения поля от бесконечности на границе плазмы вводилось плавно нарастающее поглощение поля. Решение электродинамической задачи позволило сопоставить значения электрического поля в волноводе и в плазме, в том числе и в области резкого изменения плотности заряженных частиц.

Получены пространственные распределения плотности электронов и поля в пространстве, а также их эволюция в процессе формирования разряда.

Результаты по плотности плазмы и динамике распространения разряда находятся в удовлетворительном согласии с экспериментом [3].

Литература.

- Шибков В.М., Виноградов Д.А., Восканян А.В. и др. Вестник Моск. ун-та. Сер. 3, 2000, 41, № 6, 64.

- Шибков В.М., Ершов А.П., Черников В.А., Шибкова Л.В. ЖТФ, 2005, 75, № 4, 67.

- Шибков В.М., Двинин С.А.,  Ершов А.П., Шибкова Л.В. ЖТФ, 2005, 75. № 4, 74.

- Двинин С.А., Довженко В.А. Физика плазмы, 1988, 14, 66.

- Zakrzhewski Z., Moisan M. Plasma Sources Sci. Technol., 1995, 4, 379.