Получение одномодового  режима генерации на частоте 75ГГц в планарном МСЭ

А.В. Аржанников, Н.С. Гинзбург*, В.Г. Иваненко, П.В. Калинин, А.С. Кузнецов, С.А. Кузнецов, Н.Ю. Песков*, С.Л. Синицкий, В.Д. Степанов

Институт ядерной физики СО РАН, Новосибирск, Россия, e-mail: sinitsky@inp.nsk.su
*Институт прикладной физики РАН, Нижний Новгород, Россия

Основной целью текущего этапа исследований по генерации мощного миллиметрового излучения в мазере на свободных электронах на установке ЭЛМИ [1] (ИЯФ, Новосибирск) является получение одночастотного одномодового режима генерации излучения. Для селекции мод в таком мазере используется комбинированный планарный резонатор, состоящий из входного двумерного и выходного одномерного брэгговских отражателей, которые обеспечивают двумерно-распределенную обратную связь. Такой резонатор в случае открытого с боковых торцов входного отражателя обладает несколькими собственными модами, различающимися продольным индексом и лежащими в полосе частот отражателей. В реальном эксперименте исключить отражение от торцов не удается, и поэтому в спектре резонатора возникает дополнительный набор высокодобротных паразитных мод. Как показали результаты компьютерного моделирования и «холодного» тестирования, установка СВЧ поглотителей на торцах отражателя полностью решает эту проблему. Однако в условиях «горячих» экспериментов такие поглотители оказались не эффективны, и в течение длительности СВЧ импульса (0.5 мкс) заметную долю времени генерация осуществляется на паразитных модах резонатора. Для решения этой проблемы нами предложены рассеиватели волн со специально подобранной геометрией, которые устанавливаются в торцы отражателя. По результатам «холодных» тестов двумерный отражатель с такими рассеивателями показал хорошее совпадение электродинамических свойств со свойствами открытого отражателя. В докладе приводятся результаты «холодных» и «горячих» экспериментов с использованием отражателей при наличии на их боковых торцах рассеивателей волн. Сопоставлены  спектры генерируемого излучения, зарегистрированные полосовыми фильтрами и гетеродинным методом в различных условиях эксперимента.

Литература

- А.В. Аржанников, В. Б. Бобылев, Н. С. Гинзбург и др. “Одноканальные и многоканальные планарные мазеры”. Изв. Вузов, Радиофизика, 46 (2003), 10, c. 907-913.