Численное моделирование состояния катода сильноточной электрической дуги.

А.В. Коновалов, О.А. Синкевич

Московский энергетический институт  (Технический университет), Москва, Россия,
e-mail: oleg.sinkevich@itf.mpei.ac.ru

Развитие новых технологий и высокотемпературных химических процессов, получения новых материалов и их модификаций часто базируется на использовании низкотемпературной плазмы, получаемой посредством  плазматронов. Ресурс работы плазматронов в основном определяется ресурсом работы катода, и  поэтому важным аспектом всей технологии становится проблемы работы самого катода. Этот вывод справедлив как для плазматронов переменного тока, так и для плазматронов постоянного тока.  Экспериментальные исследования процессов вблизи поверхности катода чрезвычайно сложны и их в настоящее время явно недостаточно. Теоретический анализ, в свою очередь,  требует использования новых методов описания процессов и численного моделирования. В литературе  до сих пор нет единой точки зрения на то, какой из процессов переноса теплоты из плазмы на поверхность катода и какие типы эмиссии электронов являются доминирующими[1 — 3], особенно это касается электрических дуг при давлении рабочего газа более 0.5 атм.

В данной работе предлагается математическая модель, описывающая распределения электрического тока и температуры в теле катода (как в [1 — 3]) и расчет термических напряжений катода. Модель состоит из трёх дифференциальных уравнений в частных производных: уравнений распределений температуры, электрического поля и вектора деформаций. В модели учитывается джоулево тепловыделение в теле катода, термоавтоэлектронная эмиссия электронов с поверхности катода и падающее из плазмы на поверхность излучение. Численное моделирование полей проводится в системе ANES, которая является научным CFD пакетом [4]. На данном этапе работы удалось провести численное моделирование температурных и электрических полей для цилиндрических катодов простой формы и для составных катодов (Cu, W), используемых в экспериментах [5]. Проведенные исследования позволяют сформулировать направления работ по созданию сильноточных малоэрозионных катодов.

Литература.

- Lowke J.J. A unified theory of arc and their electrodes // J. Phys IV France 7 (1997). C4. pp. 283  294.

- Приэлектродные процессы в дуговых разрядах / Жуков М.Ф., Козлов Н.П., Пустогаров А.В. и др. — Новосибирск: Наука, 1982. 160 с.

- Полищук В.П. Баланс энергии и механизм переноса заряда на поверхности термокатода в дуговом разряде. // ТВТ. 2005, т. 43, №1. с. 11  20.

- Артемов В.И.,  Яньков Г.Г., Карпов В.Е, Макаров M.B. Численное моделирование процессов тепло- и массообмена в элементах теплотехнического и энергетического оборудования. Теплоэнергетика  № 7 2000, стр. 52 ÷ 59.

- Асиновский Э.И., Иванов П.П., Исакаев Э.Х., Очкань А.Л., Самойлов И.С., Желобцов Г.А. Исследование эрозии катода промышленного плазматрона. // Первая конференция по инновационной деятельности. Сборник докладов. Под редакцией д.ф.-м.н. Амирова Р.Х. — М.: ОИВТ РАН. 2005. с. 77  81