ПЕРЕГРЕВНАЯ НЕУСТОЙЧИВОСТЬ В РАЗРЯДЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА В ПОПЕРЕЧНОМ СВЕРХЗВУКОВОМ ПОТОКЕ ГАЗА

С.А. Двинин, В.В. Михеев, В.С. Свиридкина

Московский Государственный университет им. М.В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия, e-mail: dvinin@ph-elec.phys.msu.su

Целью данной работы является построение физической и математической моделей поперечного разряда в сверхзвуковом потоке газа. Экспериментальные исследования [1–6] показали, что разряд состоит из двух плазменных следов, формируемых соответственно за катодом и анодом, обеспечивающих протекание тока через плазму. В процессе развития разряда происходит его вытягивание, сопровождающееся увеличением напряжения, и последующий пробой газа между плазменными следами. В работе [7] проведено моделирование разряда в модели, не учитывающей нагрев нейтрального газа.

Одной из проблем разряда при высоком давлении является определение области пространства, в которую производится вложение энергии, так как ее размер определяет скорость нагрева газа и параметры плазмы, достигаемые в положительном столбе к моменту окончания нагрева. Согласно [3] температура газа в ионизационном следе составляет от 100 до 300С, в то время как эксперименты [6] свидетельствуют о существенно большем нагреве – до 1500 – 2500К.

Математическая модель разряда базируется на уравнениях гидродинамики для электронов, ионов и нейтрального газа и квазистационарных уравнений Максвелла для поля.

Показано, что область вложения энергии существенно зависит от условий начального пробоя газа, в том числе внутреннего сопротивления генератора. В частности область прогрева газа при начальном пробое может выступать как исходная флуктуация, приводящая к развитию ионизационно-перегревной неустойчивости. Развитие ионизационно-перегревной неустойчивости в процессе эволюции разряда может приводить к 3-5 кратному уменьшению поперечного размера положительного столба с соответствующим увеличением степени нагрева газа.

Показано, что искривление формы разряда приводит к различным скоростям движения границ разряда относительно потока, поэтому форма сечения разряда оказывается слегка вытянутой в плоскости течения нейтралов. Увеличение области протекания тока вдоль плазменного следа в отсутствие неустойчивости приводит к уменьшению температуры газа.

Проведен анализ пороговых полей и условий развития ионизационно-перегревной неустойчивости в разряде в потоке воздуха. Аналогичные условия могут иметь место и в разряде в других газах, в том числе в смесях углеводородов с воздухом. Аналитические расчеты подтверждены численным моделированием характеристик разряда.

Предложенная модель позволяет с хорошей точностью предсказывать характеристики разряда в потоке газа. Данный тип разряда может быть использован как эффективный источник плазмы для инициации поджига горючей смеси в сверхзвуковом потоке газа.

Литература.

- Алферов В.И., Бушмин А.С. ЖЭТФ, 1963, 44, 1775

- Алферов В.И., Бушмин А.С., Калачев Б.В. ЖЭТФ, 1966, 51, №5(11), 1574.

- Алферов В.И. Механика жидкости и газа. 2004, №6, 163.

- Ершов А.П., Сурконт О.С., Тимофеев И.Б. и др. ТВТ, 2004, 42, 516.

- Ершов А.П., Сурконт О.С., Тимофеев И.Б. и др. ТВТ, 2004, 42, 669.

- Ершов А.П., Калинин А.В., Сурконт О.С. и др. ТВТ, 2004, 42, 865.

- Двинин С.А., Ершов А.П., Тимофеев И.Б. и др. ТВТ, 2004, 42, 157.