ДВУХСТАДИЙНАЯ СХЕМА ГЕНЕРАЦИИ ИМПУЛЬСОВ ТЕРАГЕРЦОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ПЛАНАРНОГО МАЗЕРА С ДВУМЕРНЫМ БРЭГГОВСКИМ ОТРАЖАТЕЛЕМ С ВНУТРИРЕЗОНАТОРНЫМ СТИМУЛИРОВАННЫМ РАССЕЯНИЕМ

А.В. Аржанников, Н.С. Гинзбург*, П.В. Калинин, С.А. Кузнецов, Н.Ю. Песков*, Р.М. Розенталь*, А.С. Сергеев*, С.Л. Синицкий, В.Д. Степанов, М. Тумм**, В.Ю. Заславский*, И.В. Зотова*

Институт ядерной физики СО РАН, Новосибирск, Россия,
    e-mail: arzhannikov@inp.nsk.su
*Институт прикладной физики, Нижний Новгород, Россия
**Институт импульсной и микроволновой техники, Карлсруэ, Германия

В докладе будет описана концепция генератора субмиллиметрового излучения для диапазона длин волн 0.1-0.3 мм, построенного на принципах двухстадийного лазера на свободных электронах. На первой стадии осуществляется генерация 4-х мм излучения в планарном мазере на свободных электронах с килоамперным ленточным РЭП, в котором поперечная компонента скорости электронов накачивается активным магнитным ондулятором. Такого рода эксперименты ведутся на установке ЭЛМИ [1] (ИЯФ, Новосибирск). На второй стадии полученное 4-мм излучение по схеме стимулированного обратного рассеяния на плотном пучке релятивистских электронов переводится в терагерцовый диапазон частот. Особенностью предлагаемой двухстадийной схемы является то, что обе стадии генератора будут реализованы в объединенной  электродинамической системе, и из генерирующего устройства будет выходить лишь субмиллиметровое излучение.

Литература

- А. В. Аржанников, В. Б. Бобылев, Н. С. Гинзбург и др. “Одноканальные и многоканальные планарные мазеры”. Изв. Вузов, Радиофизика, 46 (2003), 10, c. 907-913.