ПЛАЗМОТРОН НА ОСНОВЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОПТИЧЕСКОГО РАЗРЯДА

Вахитов М.Ф., Кашапов Н.Ф., Саттаров А.Г.

Казанский государственный технологический университет, Казань,
e-mail: kashnail@mail.ru

В последнее десятилетие в технике наступил процесс интенсивной реализации высоковольтных импульсных устройств, диэлектрические среды которых работают в экстремальных условиях. Использование явлений распространения импульсного разряда в конденсированных диэлектриках и создание устройств на их основе требуют точных знаний, связанных как с условиями возникновения разряда, так и параметрами рабочего тела в канале разряда.

Нами проведены экспериментальные исследования, с целью выявления возможности организации рабочего процесса в камере плазмотрона, работающего на основе непрерывного оптического разряда, поддерживаемого лазерным излучением [1].

Рабочий процесс организован в следующей последовательности (рис.1):

1. Лазерное излучение, генерируемое СО2-лазером с длиной волны 10.6 мкм (1), мощностью 6 кВт на непрерывном режиме, проходит через газодинамическое окно(5), фокусируется в точке (F) параболическим зеркалом (8) в камере плазмотрона..

2. Подается из генератора импульсов (3) положительный потенциал напряжения на острийный анод, расположенный в зоне фокуса (F), для создания  электрического разряда, инициирующего оптический разряд (2).

3. Оптический разряд (2) непрерывно поддерживается лазерным излучением, поглощая энергию когерентного излучения СО2-лазера.

4. В камеру плазмотрона, через тангенциальные отверстия (6), поступает рабочее тело(4), (в качестве рабочего тела в экспериментах использовался аргон). Рабочее тело образует закрученный осесимметричный поток.

Рис 1.Схема  установки

Осесимметричный закрученный поток рабочего тела (4) позволяет осуществить турбулентное перемешивание горячего ядра, с температурой Т~20 000К, образованного оптическим разрядом (2) и холодного потока рабочего тела (4) в камере (6), не нарушая стабильности и непрерывности процесса, что и приводит к оптимальной организации рабочего процесса в камере оптического плазматрона.

Выполненные исследования подтверждают перспективность данного класса плазматронов

Литература

- Н.Ф. Кашапов, А.Г. Саттаров «Непрерывный оптический разряд, инициированный наносекундным генератором импульсов, обеспечивающий стабильную работу энергетической установки», 4-й Международный симпозиум по теоретической и прикладной плазмохимии 13-18 мая 2005г, Иваново, Россия.