D-3Hе ТЕРМОЯДЕРНЫЙ РЕАКТОР – СОСТОЯНИЕ ДЕЛ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В.М. Кулыгин

Институт Ядерного Синтеза, Российского Научного Центра «Курчатовский Институт»

В докладе обсуждаются возможные преимущества и существующие трудности использования D-3Hе топлива в энергетических термоядерных реакторах.

Термоядерная энергетика, рассматриваемая в качестве базовой, в наибольшей степени удовлетворяет требованиям эффективности, безопасности и экологической чистоты. Возможность использования безнейтронных реакций синтеза значительно повысила бы ее привлекательность.

D-3Hе термоядерная реакция представляется в настоящее время наиболее доступной из всех безнейтронных реакций. Хотя дополнительные трудности на пути  ее осуществления значительны. В частности:

- нужно обеспечить увеличение значения «тройного произведения» примерно в 15 раз по сравнению с тем, что планируется для ИТЭР а;

- нужно поднять температуру плазмы до 70 кэВ, а

- значение  обеспечить на уровне не меньшем, чем 30%;

- нужно доставать 3Hе с Луны!

И, все-таки, возможно, игра стоит свеч. Термоядерный реактор, работающий на D-3Hе топливе, мог бы иметь целый ряд преимуществ по сравнению с D-Т. Действительно:

- резко снижаются радиационные повреждения. Не нужно менять первую стенку во все время эксплуатации реактора;

- нет нужды в бланкете для воспроизводства горючего, что влечет за собой упрощение конструкции;

- значительно понижается радиационная опасность (уменьшается наведенная активность, нет больших количеств циркулирующего трития) и упрощается обращение с конструкциями выведенных из эксплуатации реакторов;

- появляется принципиальная возможность использовать прямое преобразование термоядерной энергии в электричество с высоким КПД;

- ракетный двигатель на основе D-3Hе термоядерного реактора даст возможность реального освоения ресурсов околосолнечного пространства.

Разворачивание работ, направленных на разработку реакторов синтеза, использующих  безнейтронные реакции, по-видимому, явится следующим шагом термоядерных  исследований после осуществления D-T реакции. Основные направления этой активности были намечены еще на Висконсинских симпозиумах начала 90-х годов:

- разработка систем магнитного удержания плазмы с большим ;

- разработка технологии добычи 3Hе на Луне и доставки его на Землю;

- разработка слабоактивируемых материалов.

К ним, несомненно, следует добавить и разработку

- устройств прямого преобразования энергии заряженных частиц и СВЧ излучения в электричество.