О РАБОТАХ В ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПРОЕКТА ТЕРМОЯДЕРНОГО РЕАКТОРА НА ОСНОВЕ Z-ПИНЧЕЙ

С.Л. Недосеев

Российский научный центр «Курчатовский институт»

Доклад является кратким аналитическим обзором современного состояния исследований по применению сверхтераваттных Z-пинчей для инициирования термоядерного микровзрыва. Обсуждаются результаты экспериментальных, теоретических и концептуальных исследований в этой области. Анализируются два подхода – излучающий Z-пинч как средство возбуждения хольраума с термоядерной сферической мишенью и Z-пинч в дейтерий-тритиевой смеси, непосредственно инициирующий ее термоядерное горение. Во всех случаях энергетической базой Z-пинча служит генератор электрических импульсов мощностью в сотни тераватт при длительности масштаба 100 нс.  Эта мощность концентрируется на Z-пинч со стартовым радиусом порядка сантиметров по металлическим вакуумным транспортирующим линиям с магнитной самоизоляцией. Делается вывод о высокой эффективности и перспективности драйвера термоядерного микровзрыва на основе быстрого Z-пинча в режиме разовых повторяющихся микровзрывов.

Обсуждаются проблемы энергоустановок с Z-пинчевым драйвером, которые должны работать в частотном режиме. Уничтожение транспортирующих линий и необходимость их замены после каждого микровзрыва составляют основную проблему этой энергоустановки. Анализируются концептуальные схемы  энергоустановок с учетом необходимости рециклирования транспортирующих линий, импульсного энерговыделения в объеме реакторной камеры и мгновенного изохорического нейтронного прогрева внутрикамерных конструкционных элементов и бланкета.