К вопросу измерения вложенной электрической мощности при сжатии проволочных лайнеров на установке «Ангара-5-1»

Александров В.В., Грабовский Е. В., Грибов А.Н., Грицук А.Н., Медовщиков С.Ф., Митрофанов К.Н., Олейник Г.М., Порофеев И.Ю., Самохин А.А., Сасоров П.В.*, Фролов И. Н.

ГНЦ РФ ТРИНИТИ, г. Троицк, e-majl: alexvv@triniti.ru
*ГНЦ РФ ИТЭФ

Представлены результаты экспериментального изучения сжатия цилиндрических одиночных и вложенных многопроволочных сборок на установке «Ангара-5-1» в режиме Z-пинчевого разряда при токе до 3,5 МА. Цель работы состояла в выяснении влияния начальных характеристик вложенных сборок на эффективность передачи электрической энергии от генератора высоковольтных импульсов тока в энергию плазмы и  компактность имплозии плазмы вблизи оси сборки. В качестве индикаторов эффективности передачи энергии использовались мощность и длительность импульса выходного рентгена, генерируемого при стагнации  ускоряемой магнитным полем плазмы на оси сборки. Определялось отличие экспериментальных профилей тока и напряжения при сжатии цилиндрических проволочных сборок заданной массы от  параметров профилей, рассчитанных по модели на основе системы модифицированных 0 - мерных уравнений имплозии тонкой оболочки. Показано, что использование модифицированной системы  уравнений позволяет предсказывать по характерным особенностям экспериментальных профилей тока и напряжения минимальный размер пинча и характерный масштаб времени его  стагнации. Обнаружены режимы сжатия лайнера, в которых существует значительное превышение измеренных размеров пинча в видимом излучении и в рентгене над минимальными размерми пинча, рассчитанными без учета омического сопротивления плазмы. Данное явление позволяет сделать вывод о существенном вкладе джоулева нагрева в энергию плазмы, вложенную в лайнер на фазе стагнации пинча. Проведено сравнение вложенной в разряд электрической мощности с мощностью выходного рентгена. Показано, что в процессе стагнации происходит эффективное торможение движения плазмы, которое коррелирует с увеличением мощности выходного рентгена. Полученные результаты по динамике сжатия сопоставляются с предсказаниями 1D-мерной модели сжатия.