ЗаВИСИМОСТЬ ПоглощениЯ и пропУСКАНия лазерного излучения с длиной волны 0.438 мкм и с интенсивностью 7∙1014 Вт/см2 ОТ ПЛОТНОСТИ и толщины подкритическОЙ плазмЫ

Н.Г. Борисенко, Д. Клир1, В. Кметик2, Е. Кроуски3, И. Лемпоух1, К. Масек3, Ю.А. Меркульев, В.Г. Пименов4, М. Пфейфер3, И. Уллшмид2, А.М. Халенков

Физический Институт им. П.Н. Лебедева РАН, Москва, Россия, 
   e-mail: ngbor@sci.lebedev.ru
1Чешский Технический университет, Прага, Чехия
2Институт физики плазмы, Прага, Чехия
3Институт физики, Прага, Чехия
4Институт Органической Химии им. Н.Д. Зелинского, Москва, Россия

Измерено пропускание греющего лазерного излучения с длинной волны излучения 0.438 мкм и интенсивностью 7∙1014 Вт/см2 при длительности импульса 0.32 нс на полувысоте через плазму от малоплотных мишеней разной толщины. Пропускание плоских мишеней в виде микронных трехмерных полимерных микронных сеток с плотностью ниже критической (0.13-0.52 Ncr) меняется от уровня 1% для толщины малоплотного вещества 400 мкм и плотности 9 мг/см3 до 60% при толщине 100 мкм и плотности 2.25 мг/см3. Измерены временные зависимости интенсивности свечения тыльной стороны мишеней, облегчающие объяснение пропускания излучения и позволяющие оценить глубину поглощения лазерного излучения в подкритической плазме.

This work was supported by the Russian Foundation for Basic Research (Projects No.06-02-17526).