Мощный двухступенчатый размыкатель постоянного тока

Егоров О.Г.

ГНЦ РФ ТРИНИТИ, г. Троицк, Московская обл., Россия,142190, e-mail: egorov@triniti.ru

Широкое использование контакторов в коммутационной технике связано с высокой надежностью при длительном протекании тока и низким контактным сопротивлением 10÷20·10-6Ом и менее, и как следствие, низкими потерями энергии. Основные параметры коммутаторов: - максимальное значение отключаемого тока, - максимально допустимое напряжение, - термическая устойчивость контактной системы, и - отношение между временем протекания тока и временем обрыва. Два последних требования, по своей сути, несовместимы друг с другом [1-3].	В статье предлагается вниманию двухступенчатый размыкатель, в котором указанные противоречия сглаживаются.

Вакуумные разрядник и контактор существенно отличаются в скорости восстановления электрической прочности, в величине эрозии электродов и т.д. Это связано с различием в конструкции разрядных промежутков [1,4]. Для выравнивания этих величин в рассматриваемом  докладе предлагается, перед началом движения электродов контактора, ток I0 замкнуть через разрядник, но при этом его величина превышает начальный на ΔI (ΔI-ток, ΔI/I0 ~5÷10·10-2). Избыточный ΔI-ток протекает через контактор, но в обратном  направлении. В процессе  разведения  электродов, ΔI-ток в контакторе спадает до нуля, с постоянной времени τ=L/R где L,R –индуктивность и сопротивление контура (контактор – разрядник) соответственно. Это позволяет быстро восстановить электрическую прочность зазор между контактами, существенно снизить эрозию электродов и значительно понизить  напряжение обрыва ΔI-тока [5]. На конечном этапе разряд противотоковой батареи восстанавливает вакуумную прочность зазора разрядника [4]. Такой способ обрыва тока позволяет эффективно разрывать постоянные токи с большой мощностью. Это разрабатывалось в контексте разрабатываемой технологии на основе комбинированного размыкателя тока (вакуумный размыкатель и плазменный прерыватель тока) [6,7].

В статье рассмотрены два варианта исполнения этого метода обрыва тока, а также технические и энергетические характеристики, которые могут быть достигнуты в каждом рассматриваемом случае.

Литература

- Opening switches //Ed. A.Guenther, M.Kristiansen, and T.Martin, PP, NY, 1987.

- Физика и техника больших мощностей. // Под ред. Е.П.Велихова, М.: Энергоатомиздат, 1987, с.105.

- В.И. Раховский Физические основы коммутации электрического тока в вакууме. М.:Из-во “Наука”, ГРФМЛ, 1970, с.393

- D.E.Alferov, I.V.Kochurov, V.A.Yagnov // Proc. ISDEIV XXI, Crimea, Yalta, Sept., 2004, v.2, pp.384-386.

- Frind G., Corroll J.J., Goody C.P., Tuohy E.J. // IEEE Trans. Power Appar. Syst., PAS-101:775, 1982.

- O.G Egorov // Proc. 5th Inter. Symp. Pulsed power and Plasma Application (ISPP2004) October 2004, Korea.

- O.G.Egorov Patent Russia No.2207647, 2001.