применение методов удаления паразитных пиков для рентгеновских спектров, излучаемых фемтосекундной лазерной плазмой

С.В. Гасилов, *Ф. Калегари, *М. Нисоли, *С. Стажира, **А.Я. Фаенов

ИММ РАН, Москва, Россия, e-mail: sergei.gasilov@gmail.com
*Миланский политехнический университет, Милан, Италия,
   e-mail: salvatore.stagira@fisi.polimi.it
**ИТЭС РАН, Москва, Россия, e-mail: faenov@yahoo.com

Рентгеновские методы диагностики находят все более широкое применение в различных областях плазменных иследований, таких как инерционный термоядерный синтез, создание рентгеновских лазеров, исследование взаимодействия сверхкоротких лазерных импульсов с веществом. В последнее время в связи с ростом электрических и магнитных полей в исследуемых плазменных объектах (особенно в плазме, создаваемой фемтосекундными лазерными пучками) появилась серьезная проблема при регистрации рентгеновских спектров многозарядных ионов, связанная с тем, что интенсивность и ширина измеряемых спектральных линий стала во многих случаях сравнима с уровнем шумового сигнала. В настоящей работе предпринимается попытка развития методов очистки рентгеновких спектров от паразитного шумового сигнала.

Существует множество методов удаления шумовых пиков из сигнала, записанного на детекторы на основе приборов с зарядовой связью (ПЗС).  В целом их можно разбить на две категории – методы, основанные на пространственном анализе спектра (использование цифровых фильтров), а также методы, основывающиеся на сравнении последовательно записанных спектров. Недостатком первых является плохая чувствительность к пикам близким по ширине и амплитуде к полезному сигналу, а последних - необходимость многократного повторения эксперимента.  Анализ литературы показывает, что до сих пор не создано универсального метода очистки спектров, который можно применять без предварительной модификации под конкретные условия эксперимента и оценок начальных параметров, необходимых для работы алгоритма. Тенденцией является использование гибридных методов, основанных на анализе как пространственных, так и временных изменений в спектре. Следует также отметить, что большинство предыдущих исследований связано с очисткой сигнала в Рамановской спектроскопии, где единственной причиной появления резких пиков являются космические лучи.

В настоящей работе предлагается эффективный алгоритм для очистки рентгеновских спектров излучения многозарядных ионов, образующихся в плазме при воздействии на мишень сверхмощного лазерного импульса фемтосекундного диапазона длительности. Анализ результатов измерений показывает, что в данном случае причиной появления резких паразитных пиков являются не только космические лучи, но и высокоэнергетичные электроны, эмитируемые плазмой, а также вторичные фотоны. Ширина таких импульсов может быть сравнима с минимальной шириной спектральной линии, а амплитуда изменяться в широком интервале значений. Высокая частота регистрации таких событий ПЗС- детектором усложняет исследование процессов, требующих большого времени экспозиции. Флуктуации энергии в поперечном сечении лазерного пучка и несколько других факторов, связанных со схемой измерений, влияют на истинную позицию и величину спектральной линии. Вышеперечисленные условия не позволяют использовать какие-либо стандартные методы для обнаружения паразитных пиков.

Для эффективной очистки в данной работе используется комбинация статистического анализа серии измерений и цифровой фильтрации для пространственного анализа каждого измерения отдельно. Полученные результаты позволяют использовать спектр не только для определения основных параметров плазмы, но и для выявления тонкой структуры линий, сателлитов и другой информации о плазме.