Сжатие винтовых проволочных лайнеров НА УСТАНОВКЕ АНГАРА-5-1

Митрофанов К.Н., Грабовский Е.В., Олейник Г.М., Порофеев И.Ю., Фролов И.Н., Грибов А.Н.

ФГУП ГНЦ РФ ТРИНИТИ, 142190,  г. Троицк, Московской области, Россия, 
e-mail: mitrofan@triniti.ru

Один из методов оптимизации выхода МРИ является применение вложенных проволочных сборок [1]. Взаимодействие плазмы с внешней проволочной сборки с плазмой внутренней сборки может привести при определенных условиях к формированию более однородного пространственного распределения плотности плазмы и, как следствие этого, будет способствовать компактному сжатию плазмы на ось. При оптимальном распределении вещества в объеме такой сборки можно добиться улучшения характеристик импульса МРИ таких как, малая длительность и большая амплитуда.

В работе приведены результаты исследования сжатия винтовых проволочных сборок, в которых проволоки внешней и внутренней сборок повернуты относительно друг друга по азимутальному углу в противоположных направлениях вращения («встречная закрутка проволок»). Опыты проведены на установке Ангара-5-1 при токах до 4 МА при одновременном параллельном включении сборок, так и с использованием анодного разрядника, который на 10-15 нс задерживает ток через внешнюю сборку. Показано, что при протекании тока по одинарной винтовой проволочной сборке, токи текут вдоль наклонных проволок. Исследования сжатия винтовых сборок привели к следующим выводам:

- основным эффектом встречной закрутки является создание магнитного потока внутри сборок - в течение почти всего времени имплозии разрядный ток протекает параллельно наклоненным проволокам как в наружной, так и во внутренней сборках.

- расчеты токов в винтовых сборках показали, что коэффициент взаимоиндукции между внутренней и внешней сборками зависит от угла наклона, и азимутальные токи, индуцированные во внутренней сборке, могут значительно компенсировать поток продольного магнитного поля, создаваемого током в наружной сборке. Это, по-видимому, наблюдалось в экспериментах.

- при имплозии двойной проволочной сборки с наклонными проволоками внутри внешней и внутренней сборок возникает сложная, зависящая от времени, радиальная структура магнитного поля. Значение и направление продольного магнитного поля вдоль радиуса могут изменяться во времени.

- в среднем, по мере увеличения продольного магнитного поля на оси мощность МРИ уменьшается, длительность импульса рентгена увеличивается, и средняя жесткость излучения падает.

- видимых свидетельств наличия стабилизации имплозии на рентгеновских изображениях не обнаружено. Наклон проволок внешней и внутренней сборок и соответствующее пересечение плазменных потоков не приводят к подавлению плазменного предвестника.

- в опытах с анодным разрядником одновременное действие пространственной закрутки и индуцированного продольного поля подавляет плазменный предвестник в объеме внутренней сборки до уровня предельной чувствительности системы регистрации кадровых рентгеновских изображений.

Литература

- Грабовский Е.В., Зукакишвили Г.Г., Митрофанов К.Н. и др. // Физика плазмы, 2006, Т. 32, № 1, С.33.