ОСОБЕННОСТИ ПЛАСТИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЛАЙНЕРА В МАГНИТНОМ КОМПРЕССОРЕ ПОЛОСКОВОГО ТИПА СТЕНДА МОЛ

Крылов М.К., Лотоцкий А.П., *Галанин М.П.

ФГУП ГНЦ РФ ТРИНИТИ, г. Троицк, Московской области, Россия,
   e-mail: lototsky@triniti.ru
*ИМП им М.В. Келдыша, Москва, Россия

При разработке усилителя мощности микросекундного диапазона для стенда МОЛ была принята схема компрессионного генератора с пластинчатыми лайнерами, разгоняемыми во встречном направлении в импульсном токовом витке. Такая конструкция проста в эксплуатации, имеет сменные элементы самой простой формы и не требует принудительной генерации магнитного поля в зоне сжатия потока, т.к. использует рассеянный магнитный поток контура ускорения.

Динамика разгона пластин импульсным полем рассчитывалась по моделям с различной степенью сложности. Однако эксперименты с полномасштабным макетом, полностью воспроизводящем поперечное сечение ускоряющего витка, выявили особенности течения протяженной плоской ленты, которые обсуждаются в данном докладе. Объясняются однородность ускорения лайнера вдоль сравнительно короткой системы (отношение длины к ширине лайнера < 4) и ограниченные деформации поперечного сечения лайнера, наблюдаемые по краям при отношении ширины лайнера к толщине более 100. При сжатии магнитного потока между пластинами величина импульсного тока лайнера нарастала до 5 МА со временем удвоения 20 мкс.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 05-02-17737а.