Взрывные размыкатели стенда МОЛ на токи 50 и 1000 кА

Афанасьев В.А., Грабовский Е.В., Загрядский Л.В., Ефремов Н.М., Крылов М.К., Лотоцкий А.П., Николашин А.А., Серяков А.Г., Хомутинников Г.Н.

ФГУП ГНЦ РФ ТРИНИТИ, г. Троицк, Московской области, Россия,
e-mail: lototsky@triniti.ru

При создании первого каскада усиления экспериментального стенда МОЛ, работающего по схеме 30-ти кратного умножения тока индуктивного накопителя ИН-1 и передаче энергии в нагрузку с использованием согласующей емкости [1], требуется  весьма высокая надежность работы взрывных размыкателей тока РВ50/50. Исходная конструкция размыкателей была разработана в НИИЭФА им. Д.В.Ефремова и предназначена для переключения токов амплитудой до 50 кА. Испытание размыкателей и их доработка проведены в ФГУП ГНЦ РФ ТРИНИТИ.

Для решения задачи был создан испытательный стенд, состоящий из двух размыкателей, соединенных последовательно, и накопительной катушки величиной 55 мкГн. В качестве источника энергии была использована конденсаторная батарея на 300 кДж. При срабатывании размыкателей электрический ток переключался в индуктивную нагрузку, величина которой менялась в разных экспериментах. Кроме этого, была введена цепь подачи зондирующего импульса напряжения ~ 45 кВ на среднюю точку размыкателей после их срабатывания. Система измерений электрических параметров экспериментов включала пояса Роговского и контактные и бесконтактные датчики напряжения. Для выяснения полной картины динамики работы размыкателей была использована система измерения скорости движения контактных вставок после срабатывания взрывного заряда. В докладе представлены результаты измерений, выполненные доработки конструкции и полученные электрические параметры выключателей тока РВ 50/50 и РВ 50/1000.

Литература.

- Азизов Э.А., Е.П. Велихов, Е.В. Грабовский, Смирнов В.П., Лотоцкий А.П. и др. ВАНТ. Серия: Термоядерный синтез, №3, 2001 г., стр. 3÷17.