Новый способ получения высокотемпературной плазмы

А.Г. Мозговой

Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Россия, 119991, Россия, Москва, Ленинский пр-т, 53

Сжатие плазмы с её последующим нагревом — ключевой процесс в инерционном термоядерном синтезе.

Именно с изучением процессов сжатия (пинчевания) линейных токов были начаты исследования в 50-годах в Советском Союзе.  В настоящее время работы продолжаются на X-, Z-пинчах с мегаамперными токами. Достигнутые результаты, однако, не позволяют надеяться на создание реактора с положительным выходом энергии.

Не меньший интерес представляет изучение продольного пинчевания широкого замкнутого токового витка. Такая конфигурация плазмы исследовалась в тета-пинчах, компактных торах или FRC- Field Reversed Configuration. В отличие от обычного пинча, в таком витке можно запасти большое количество магнитной энергии (как в одновитковом индуктивном накопителе), а сжатие тора вдоль оси должно обеспечивать нагрев плазмы.

Существовавшие ранее методы формирования торов давали очень низкую эффективность.

Сущность нового запатентованного способа заключается в следующем (см. Рис. 1 и 2).

— В соленоиде накапливается энергия магнитного поля.

— Создаётся плазма в рабочем объёме соленоида перед достижением максимума тока.

— Путём пропускания тока вдоль оси камеры создаётся дополнительное азимутальное магнитное поле; суммарная магнитная линия приобретает винтовую форму, принудительно обрывается ток в соленоиде, при этом уже в плазме возникает ток, стремящийся сохранить магнитный поток. Соленоид запитывается током в обратном направлении для сжатия компактного тора в радиальном направлении (примерно через 5 мкс после обрыва в нём тока).

— Дополнительное азимутальное поле ведёт к резкому росту эффективности захвата потока: в экспериментах с энергетикой порядка 50 кДж она достигала 70%.

○   ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn...g

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..

.. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

○   ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○

F                                           Рис. 1.                          Рис.  2.

Рис.1. 	1 — плазма, 2 — индуктивный накопитель, 3 — взрывающаяся проволочка, 4 — пояс Роговского, 5 —разрядник; C — батарея, U — делитель, R — датчик магнитного поля, F — направление силы в плазме, B — магнитное поле соленоида, H — силовые линии «фитового» магнитного поля, I — ток в центральном стержне (источник не показан).

Рис. 2. 	1 — ток в соленоиде (20 kA в максимуме, 20 микросекунд до максимума), 2 — напряжение на проволочке (80 kV в максимуме.), 3 — магнитное поле в центре.