ДИАГНОСТИКА ПЛАЗМЫ НА УСТАНОВКЕ АНГАРА-5-1

Г.М. Олейник

ФГУП ГНЦ РФ ТРИНИТИ, Троицк, Россия, e-mail: oleinik@triniti.ru

Комплекс методик для исследования сверхбыстрого токового сжатия лайнеров на установке Ангара-5-1 включает электротехнические методы, методы регистрации различных излучений и активное зондирование. Электротехнические методы позволяют получать вложенную в лайнер мощность и энергию, индуктивность лайнера. Использование микрозондов позволяет оценивать распределение плотности тока внутри лайнера и скорость плазмообразования. Визуализация формы плазмы лайнеров осуществляется путем регистрации собственного излучения лайнеров в различных диапазонах и активным зондированием в видимом и рентгеновском диапазонах. Это позволяет оценивать распределение плотности вещества внутри лайнера, распределение яркости различных областей лайнера. Приведены примеры результатов исследования токового сжатия цилиндрических сборок из вольфрамовых проволок на установке Ангара-5-1.