МЕХАНИЗМ КОНТРАКЦИИ ТОКА В КОРОТКОМ СИЛЬНОТОЧНОМ РАЗРЯДЕ

Я.И. Лондер, К.Н. Ульянов

Всероссийский электротехнический институт им. В.И.Ленина, 111250, Москва, Россия, e-mail: dox@fpl.gpi.ru

Контракция тока в коротком сильноточном вакуумно-дуговом разряде связана с граничным условием на аноде. В разряде должно реализоваться такое распределение плотности тока jz, при котором анод является эквипотенциальным. Выполнение этого условия возможно только при неоднородном распределении плотности тока. Аксиальная составляющая напряженности электрического поля Ez определяется законом Ома, действием магнитной силы Fz и градиентом давления. Выражение для Ez имеет вид:

(1)

В приосевой области разряда Br  0, B  0, поэтому поле Ez определяется только омическим падением и градиентом давления. В этой области плотность тока максимальна, здесь происходит максимальный нагрев электронов. МножительBθ2+Br2Bz2 в соотношении (1) увеличивается в направлении от оси к периферии разряда. Если этот множитель мал по сравнению с единицей, то магнитная сила будет мало влиять на величину Ez и сильной контракции тока не будет. Если при увеличении r этот множитель будет сопоставим с единицей, то магнитная сила станет сравнимой с силой трения и будет влиять на зависимость Ez(r). Для выполнения условия эквипотенциальности анода необходимо, чтобы суммарное падение напряжения U0 на плазме и на анодном слое не зависело от поперечной координаты:

(2)

Это условие может быть выполнено только в том случае, если плотность тока уменьшается от центра к периферии разряда, т.е. имеет место контракция тока. При неоднородной плотности тока от поперечной координаты зависит электронная температура, которая понижается от оси к периферии разряда. Понижение температуры приводит к уменьшению проводимости, что требует большего, чем в случае Te(r) = const, уменьшения плотности тока. На рисунке приведена зависимость коэффициента неоднородности kн, характеризующего отношение максимальной плотности тока на оси разряда к средней плотности тока, от величины внешнего аксиального магнитного поля B0 для тока 30 кА.