Влияние межэлектродного расстояния на накопление Н2О2 в растворе под действием тлеющего разряда атмосферного давления

*М.Г. Дыдыкин, Л.А. Кузьмичева, А.И. Максимов, Ю.В. Титова

Институт химии растворов РАН, Иваново, Россия, e-mail: jvt@isc-ras.ru
*Ивановский государственный химико-технологический университет, Иваново, Россия

Электрические разряды, воздействующие на растворы электролитов, позволяют реализовать многие технологические процессы, такие как стерилизация растворов, материалов и предметов медицинского назначения, очистка воды от органических примесей, модификация поверхности полимерных материалов.

При горении тлеющего разряда атмосферного давления с электролитным катодом (ТРАД) происходит ионная бомбардировка тонкого поверхностного слоя раствора, непосредственно контактирующего с зоной плазмы – катодного пятна. В результате такой активации в катодной области образуются первичные активные частицы – Н, е, ОН. Димеризация гидроксил – радикалов приводит к генерации Н2О2. Эта же ионная бомбардировка вызывает перенос компонентов раствора из области катодного пятна в газовую фазу – аналог катодного распыления металлов. При этом имеются данные, свидетельствующие о том, что расстояние между анодом и поверхностью раствора влияет на эффективность химической активации раствора, что может быть связано с изменением выхода пероксида водорода.

Целью данной работы являлось исследование влияния расстояния между анодом и поверхностью раствора на накопление пероксида водорода.

Концентрация Н2О2 определялась методом йодометрического титрования с молибдатом аммония в качестве селективного катализатора реакции пероксида водорода с иодид - ионом. Рабочим раствором служил 0.01М Na2SO4. Ток разряда составлял 10 и 20 мА, объем обрабатываемого раствора – 50, 250, 400 мл. Время обработки составляло до 60 мин. Во время плазменной обработки раствор принудительно не перемешивали. Расстояние от анода до поверхности раствора составляло 0.5 – 4 мм.

Исследования показали, что расстояние анод – поверхность раствора влияет на кинетику накопления Н2О2. Согласно результатам экспериментов начальный выход пероксида водорода уменьшается с ростом межэлектродного расстояния (при межэлектродном расстоянии 0.5 мм начальный выход Н2О2 составляет 1.8 и при 4 мм – 1.0 для объема раствора 400 мл и тока 20мА). Причину уменьшения выхода пероксида водорода с ростом расстояния анод – поверхность раствора мы видим во влиянии переноса Н2О2 в газовую фазу под действием ионной бомбардировки, ускоряющегося с ростом расстояния между анодом и поверхностью раствора. Весовым методом были получены значения коэффициентов переноса, которые составили от 140 молекул/ион для межэлектродного расстояния 1.1 мм до 450 молекул/ион при расстоянии 3.4 мм (при токе 10мА и объеме обрабатываемого раствора 50 мл).