Влияние МЕТАЛЛОГИДРИДНого КАТОДа на КОМПЕНСАЦИю ПУЧКА ИОНОВ ВОДОРОДА ИЗВЛЕКАЕМОГО ИЗ ПЕННИНГОВСКОГО источника

И.А. Афанасьева, А.А. Бизюков, Е.В. Клочко, И.Н. Середа

ХНУ им. В.Н. Каразина, Харьков, Украина, e-mail: igorsereda@mail.ru

Ряд преимуществ при обработке поверхности твердых тел дает применение плазменных ионных источников. Однако транспортировка пучка ионов в пространстве, свободном от внешних полей, наряду с проблемой накопления заряда на обрабатываемой поверхности сопряжена с трудностями из-за действия собственного объемного заряда пучка [1]. В связи с этим проблеме нейтрализации заряда ионных пучков уделяется особое внимание. Одним из способов решения данной задачи является пропускание пучка положительных ионов через балластный газ, либо применение системы из взаимопроникающих электронного и ионного пучков, движущихся в одном направлении, что предпочтительней в условиях высокого вакуума [2]. Однако это предполагает наличие дополнительных устройств, например, катодов-компенсаторов и т.д., которые существенно возмущают плазму источника и увеличивают энергозатраты. Обнаруженная в работе [3, 4] компенсация ионного пучка, извлекаемого через отверстия в центрах дисковых катодов из разряда Пеннинга при определенных параметрах разряда (Р  10-5 мм.рт.ст. и Н500 Э) [4], позволяет обойти проблему создания дополнительных компенсирующих устройств.

При использовании водорода в качестве рабочего газа источника перспективным является применение металлогидридов системы Zr-V в качестве катодов разряда. Основными преимуществами данных соединений являются высокая плотность упаковки водорода в металлической матрице, возможность длительного его хранения и осуществления напуска водорода в широком диапазоне давлений. Кроме того, в этом случае имеется возможность снижения энергозатрат на возбуждение, диссоциацию и ионизацию молекул и атомов водорода за счет эффекта его металлогидридной активации [5].

В данной работе исследуются физические процессы, ответственные за компенсацию пучка ионов водорода, извлекаемых из разряда Пеннинга через отверстие в центре металлогидридного (Zr50V50Hx) катода. Показано, что эффект компенсации пучка ионов водорода смещается в область более высоких давлений (Р  510-5…510-4 мм.рт.ст.), наблюдается только со стороны металлогидрида (второй катод изготовлен из меди) и зависит от степени первоначальной насыщенности водородом металлогидридного элемента. При перестройке разряда, сопровождающейся уменьшением, а затем и сменой знака положительной составляющей тока на цилиндр Фарадея, наблюдается резкое увеличение частоты ВЧ колебаний, а также появление НЧ колебаний в области частот 50…60 кГц.

Литература.

- Timothy A. Grotjohn. Rev.Sci. Instrum. 1994, 65(4), 1298.

- М.Д. Габович. УФЖ, 1979, 24, 257.

- Ю.Е. Крендель, А.С. Ионов. ЖТФ, 1964, 34(7), 1199.

- Г.В. Смирницкая, Р.П. Баберцян. Радиотехника и электроника. 1966, 10, 1897.

- Yu. F. Shmal’ko, Ye. V. Klochko, N. V. Lototsky. Int. J. Hydrogen energy. 1996, 21, 1057.