Плазменный релятивистский СВЧ-усилитель с диапазоном частот от 2 до 3 ГГц

И.Л. Богданкевич, И.Е. Иванов, О.Т. Лоза, П.С. Стрелков, Д.К. Ульянов

Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской Академии наук, Москва, Россия, e-mail: strelkov@fpl.gpi.ru

Данная работа выполнена в лаборатории плазменной электроники ИОФ РАН и является продолжением развития тематики широкополосных плазменных релятивистских генераторов [1] и усилителей [2], работающих в режиме одиночных импульсов. Работа таких устройств основана на передаче энергии электронов релятивистского пучка (ток ≈ 2 кА, энергия ≈ 500 кЭв) в моду электромагнитного излучения плазменного волновода.

Экспериментально исследована работа плазменного релятивистского СВЧ- усилителя на двух фиксированных частотах входного сигнала. Использовались магнетроны на ≈ 2 ГГц (≈ 20 кВт) и ≈ 3 ГГц (≈ 40 кВт). Ввод усиливаемого излучения осуществлялся по четырём коаксиальным кабелям на штыри внутри плазменного волновода.

Исследовалась модовая структура выходного излучения. Это мода Н11.

Регистрация временной зависимости выходного усиленного  излучения в каждом отдельном импульсе осуществлялась непосредственной подачей СВЧ- сигнала (через аттенюаторы) на вход осциллографа TDS-7074 с полосой частот 4 ГГц. Анализировались сами осциллограммы электрического поля, Фурье- преобразование выходного излучения (т.е. спектр) и разность фаз электрического поля входного и выходного излучений. Мощность усиленного сигнала в абсолютных единицах измерялась с использованием широкоапертурного СВЧ- калориметра [3] и данных по длительности СВЧ- импульса и составила 30 ÷ 70 МВт, что соответствует усилению в ≈ 30dB. Длительность СВЧ- излучения не превышала 100 нс и была меньше длительности тока пучка.

Исследовались фазовые соотношения между входным и выходным (усиленным) излучением, отличающиеся для случаев усиления частот 2 и 3 ГГц.

Литература

- Богданкевич И.Л., Иванов И.Е., Лоза О.Т, Рухадзе А.А., Стрелков П.С., Тараканов В.П., Ульянов Д.К. Тонкая структура спектров излучения плазменного релятивистского СВЧ-генератора. Физика плазмы, 2002, т.28, №8, с.748-757.

- Пономарёв А.В., Стрелков П.С. 50-мегаватный широкополосный плазменный СВЧ-усилитель. Физика плазмы, 2004, том 30, № 1, с. 66 – 72.

- Шкварунец А.Г. Широкополосный С.В.Ч.-калориметр большой площади. Приборы и техника эксперимента, 1996, №4, С.72 – 75.