ОТЛИЧИЯ ГЕНЕРАЦИИ УДАРНЫХ ВОЛН И РАЗВИТИЯ ВТОРИЧНОГО ПРОБОЯ ПРИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ВЗРЫВЕ В ВОЗДУХЕ ТОНКИХ ПРОВОДНИКОВ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Баришпольцев Д.В., Гуськов С.Ю., Иваненков Г.В., Мингалеев А.Р., Пикуз С.А., Романова В.М., Тер-Оганесян А.Е., Ткаченко С.И.*, Шелковенко Т.А.

Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Москва, Россия; 
*Институт теплофизики экстремальных состояний ОИВТ РАН, Москва, Россия

Проанализированы экспериментальные данные по электрическому взрыву медных и вольфрамовых проволочек диаметром d = 25 мкм в воздухе с плотностью тока j ~ 1012 А/м2 и скоростью его нарастания (dI /dt) ~ 50 А/нс. Картина перемещения фронта ударной волны (УВ), полученная при обработке серии оптических изображений каналов разряда, послужила основой построения простой модели процессов, сопровождающих генерацию волны при электрическом взрыве проволочек (ЭВП) в воздухе.

Проведенный анализ показал, что в ходе ЭВП в воздухе могут формироваться УВ двух типов. В ходе фазового взрыва резко расширяющиеся продукты взрыва проволочки генерируют УВ первого типа. Скорость фронта УВ этого типа подчиняется параболическому закону, как в модели сильного взрыва. УВ второго типа возникают после завершения шунтирующего пробоя межэлектродного промежутка. В этом случае обеспечивается непрерывный ввод энергии, это позволяет поддерживать постоянной скорость фронта волны.

В результате проведенного анализа можно также утверждать, что при ЭВП в воздухе возможно развитие вторичного пробоя межэлектродного промежутка по двум сценариям, зависящим в большой степени от теплофизических свойств взрываемого проводника. В первом из них пробой происходит на границе плотных продуктов взрыва проволочки и среды, т.е. по воздуху, обогащенному парами металла, пример - взрыв проволочки из тугоплавкого вольфрама. Причем повышенное давление за фронтом УВ, препятствует дальнейшему интенсивному расширению продуктов взрыва. Во втором случае пробиваются скорее продукты взрыва проводника, а не окружающая среда, пример развития процесса по такому сценарию - взрыв проволочки из легкоплавкой меди. Энергия продолжает вводиться в продукты взрыва медного проводника, что поддерживает дальнейшее их расширение.

Работа поддержана грантом РФФИ 05-02-17533.