МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ПЛАЗМЫ ПОНИЖЕННОГО ДАВЛЕНИЯ С КАПИЛЛЯРНО-ПОРИСТЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

В.С. Желтухин, А.М. Сунгатуллин*

Казанский государственный университет, г. Казань, Россия,
   е-mail: Viktor.Zheltukin@ksu.ru
*Казанский государственный технологический университет, г. Казань, Россия,
   е-mail: airat.sun@mail.ru

В экспериментальных исследованиях [1] установлено, что при воздействии высокочастотной (ВЧ) плазмы пониженного (13,3 – 133 Па) давления на капиллярно-пористые волокнистые материалы (кожа, мех, ткани) происходит объемная модификация, то есть изменяются свойства не только наружной поверхности образца, но также и внутренней поверхности пор и капилляров: происходит разволокнение пучков волокон, изменяется аморфно-кристаллическая структура материалов. Согласно физической модели, основной причиной модификации внутренних поверхностей капиллярно-пористых материалов в ВЧ плазме пониженного давления является пробой, возникающий в порах и капиллярах.

Для проверки возможности возникновения пробоя внутри капиллярно-пористых материалов разработана математическая модель взаимодействия ВЧ плазмы пониженного давления с ними.

Вследствие колебаний переменного электрического поля плотность поверхностного заряда противоположных сторон образца капиллярно-пористого материала, помещенного в ВЧ плазму пониженного давления, (и соответствующий потенциал, создаваемый этими зарядами) изменяется. Причем это изменение происходит на различных сторонах образца в противофазе. В результате чего внутри образца создается переменное электрическое поле.

Результаты расчетов показали, что напряженности ВЧ поля в пористом объеме капиллярно-пористых материалов достаточно для возникновения пробоя. Таким образом, причиной модификации внутренних поверхностей капиллярно-пористых материалов может быть пробой, возникающий в порах и капиллярах.

Литература

- И.Ш.Абдуллин, Л.Н.Абулталипова, В.С.Желтухин, И.В.Красина «Высокочастотная плазменная обработка в динамическом вакууме капиллярно-пористых материалов», г.Казань, 2004 год, 427 стр.