Особенность температурных зависимостей критического электрического поля в SF6 и смесях SF6 c C2H6

*А.А. Белевцев, С.Ю. Казанцев, И.Г. Кононов, К.Н. Фирсов

Институт Общей Физики им. А.М. Прохорова РАН, Москва, Россия,
   e-mail: kazan@kapella.gpi.ru 
*Институт теплофизики экстремальных состояний Объединенного института 
   высоких температур РАН, Москва, Россия, e-mail: aabelevtsev@rambler.ru

Получены температурные зависимости критической величины приведенной напряженности электрического поля (E/N)cr в SF6 и смесях SF6 c C2H6 в интервале температур Т=300÷1500К. Величина (E/N)cr определялась по напряжению горения объемного самостоятельного разряда, зажигаемого после облучения разрядного промежутка ТЕА СО2-лазером [1]. Температура Т определялась по энергии лазерного излучения, поглощаемого молекулами SF6 в зоне развития объемного разряда, подробное описание и обоснование данной методики содержится в [1-3]. Установлено, что (E/N)cr монотонно увеличивается с ростом энергии облучения, а, соответственно, и с ростом Т, за счет увеличения скорости прилипания электронов к колебательно возбужденному SF6. Проанализированы литературные данные по температурной зависимости критического электрического поля в SF6, полученные ранее другими авторами. Из сравнения этих данных видно, в ряде работ делаются противоречащие друг другу утверждения о зависимости величины (E/N)cr в SF6 от температуры. Например, результаты настоящего исследования, а также работы [4] противоречат данным [5, 6], которые указывают на снижение (E/N)cr при увеличении Т>1200К. Анализ полученных экспериментальных данных, а также результатов работ других исследовательских групп показывает, что зависимость (E/N)cr в SF6 на плоскости параметров Т и t (T – температура, t – время от момента импульсного нагрева газа) имеет сингулярность, которая топологически представляется особенностью только одного типа – «катастрофа сборки» [7]. Данное обстоятельство связано с тем, что при импульсном нагреве (и низких давлениях) создаются условия, когда наступило равновесие между поступательными и внутренними степенями свободы молекулы SF6, но нет еще химического равновесия. В результате этого степень диссоциации SF6 является функцией не только температуры, но и времени (от момента нагрева). В свою очередь время установления равновесия сильно зависит от температуры газа. Обсуждается динамика установления равновесия между поступательными и колебательными степенями свободы в связи с определением (E/N)cr и электрической прочностью SF6.

Литература

- Belevtsev A.A., Firsov K.N., Kazantsev S.Yu. and Kononov I.G.//  Proc. IV Intern. Conf. on Plasma Physics and Plasma Technology (Minsk, Belarus) vol. 1, 2003, p. 27.

- Belevtsev A.A., Firsov K.N., Kazantsev S.Yu. and Kononov I.G.// Appl.Phys.B, 2006, vol. 82, p. 455.

- Белевцев А.А., Казанцев С.Ю., Кононов И.Г., Фирсов К.Н.// Квантовая электроника, 2006, т. 36 (7), с. 646-652.

- Datskos P G, Christophorou L G and Carter J G// J.Chem.Phys., 1993, vol. 99, p. 8607.

- Shade E// Proc. XVII Intern. Conf. on Phenomena in Ionized Gases, Invited Lectures (Budapesht, Hungary), 1985, p.277,

- Александров Д.А., Александров Н.Л., Базелян Э.М., Кончаков А.М.// Физика плазмы, 2003, т. 29, с. 182,

- Гилмор Р. Прикладная теория катастроф т. 1, М. Мир, 1984.