МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МИКРОРАЗРЯДА В ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОМ БАРЬЕРНОМ РАЗРЯДЕ В ВОЗДУХЕ ПРИ АТМОСФЕРНОМ ДАВЛЕНИИ

Ю.В. Юргеленас

Институт общей физики РАН, г. Москва, Россия, e-mail: yyurg@inbox.ru

Несмотря на существенный прогресс в экспериментальном и теоретическом исследовании микроразрядов (МР) в барьерном разряде (БР), знание физических механизмов их формирования пока недостаточно для адекватного количественного описания. Измерения с высоким пространственным и временным разрешением спектра излучения 2-й положительной и 1-й отрицательной молекулярных систем азота в МР в азотно-кислородных смесях [1, 2] выявили свойства МР, не имеющие объяснения в общепринятой модели БР [3].

Так, предпробойная стадия длительностью до 1 мкс, характеризующаяся экспоненциальным ростом интенсивности излучения в разрядном промежутке, отсутствует в модели [3], предсказывающей формирование МР в течение времени порядка 10 нс. В модели [3] катодонаправленной волне излучения фронта ионизации предшествует волна излучения, направленная к аноду, не обнаруженная в экспериментах. Модель также не объясняет периодическое развитие МР на месте предыдущих МР («эффект памяти»).

Основные недостатки вычислительной модели [3]:

1) использование интенсивной начальной лавины (102–106 электронов);

2) произвольный выбор коэффициента фотоэмиссии с катода;

3) модель не учитывает влияние остаточных электрических зарядов на поверхностях приэлектродных диэлектриков.

Факторы 1) и 2) обусловливают короткое время формирования МР в модели [3].

В настоящей работе для объяснения результатов экспериментов [1, 2] предложена вычислительная модель формирования МР в БР. Основное отличие от модели [3] состоит в выборе начальных и граничных условий формирования разряда.

В данной модели:

1) учитывается синусоидальное переменное напряжение между электродами;

2) учитывается начальное неоднородное распределение остаточного электрического заряда на поверхностях приэлектродных диэлектриков и его накопление в процессе разряда;

3) разрядный процесс начинается, как только достигается Пашеновское напряжение на разрядном промежутке;

4) в начальный момент предполагается очень малая однородная концентрация электронов в разрядном промежутке;

5) учитываются вторичные процессы: ионно-электронная эмиссия с прикатодного диэлектрика и фотоионизация в объеме газа; коэффициент ионно-электронной эмиссии выбирается согласованно со значением Пашеновского напряжения для данного промежутка.

В предложенной модели неоднородное распределение остаточных электрических зарядов на приэлектродных диэлектриках рассматривается как фактор, оказывающий существенное влияние на формирование БР, в частности, обусловливающий его волокнистую структуру.

Результаты расчетов показывают, что данная модель позволяет объяснить особенности формирования МР, обнаруженные в экспериментах [1, 2].

Литература

- Kozlov K.V., Wagner H.-E., Brandenburg R. and Michel P. J. Phys. D.: Appl. Phys., 34 (2001) 3164 – 3176.

- Brandenburg R., Wagner H.-E., Morozov A.M. and Kozlov K.V. J.Phys.D: Appl. Phys. 38 (2005) 1649–1657

- Braun D., Gibalov V. and Pietsch G., Plasma Sources Sci. Technol. 7 (1992) 166–174