Нестационарный электрический зонд: теория и применение

М.В. Котельников, Т.В. Прокопьев

Московский  авиационный  институт  (государственный  технический  университет), г. Москва, Россия, e-mail: rlin@rambler.ru

Нестационарным зондом будем называть зонд, потенциал которого изменяется со временем значительно быстрее, чем время релаксации приэлектродного возмущения плазмы. Будем предполагать, что потенциал изменяется импульсно с достаточно крутым фронтом нарастания. При этом происходит релаксация пристеночного слоя плазмы от начального состояния к конечному, определяемому амплитудой импульса потенциала. Как показывают вычислительные эксперименты, характерное время релаксации возмущенной области τ (как и зондового тока) определяется тяжелой компонентой – ионами, в частности их концентрацией и температурой. Экспериментально измеренное значение τ сравнивается с теоретическим значением, полученным в численных расчетах, что позволяет получить еще одну дополнительную связь между параметрами плазмы, из которых определяется ионная температура.

В докладе представлены результаты вычислительных экспериментов и результаты натурных экспериментов по определению времени релаксации  τтеор и τэксп , а также рассчитанные значения температуры ионов.  Математические и численные модели задач для зонда цилиндрической геометрии как в столкновительном так и в бесстолкновительном режиме [1]. А также разработанная авторами экспериментальная измерительная схема, позволяющая получать импульс потенциала с фронтом нарастания несколько наносекунд [2].

Литература

- Котельников В.А., Ульданов С.В., Котельников М.В. Процессы переноса в пристеночных слоях плазмы. Москва, 2004г., 422с.

- Котельников В.А., Котельников М.В. и др. Схема для нестационарного зонда. Пат.95114970/25 РФ от 11.09.96