Нелинейные эффекты, возникающие при обтекании цилиндрического электрода поперечным потоком столкновительной плазмы

М.В. Котельников, Т.В. Прокопьев

Московский авиационный институт (государственный технический университет) г. Москва, Россия, e-mail: rlin@rambler.ru

Рассматривается цилиндрический зонд радиуса rp и потенциала Uр , помещенный в поперечный поток слабоионизированной столкновительной плазмы с поперечной направленной скоростью Vп и продольным магнитным полем с индукцией Bz. Математическая модель задачи включает уравнения Эйлера для нейтральной компоненты а также уравнения непрерывности для ионов и электронов, уравнения движения и уравнения Пуассона для самосогласованного электрического поля. Численная модель  - метод установления с использованием крупных частиц. Получены распределения зондового тока по обводу цилиндра, профили направленных скоростей компонент плазмы и электрических полей включая радиальную и азимутальную составляющую направленности электрического поля, а также зонда.

Полученные результаты позволили выявить следующие нелинейные эффекты:

- вследствие возникающих вихрей в некотором диапазоне изменения параметров плазмы возникают нелинейности в боковой и теневой областях в профилях плотности тока по обводу цилиндра.

- обнаружены диапазоны чисел Рейнольдса, Маха и индукция, при которых возникает аномальная диффузия электронов на цилиндрический электрод.

- в результате дрейфового движения в скрещенных полях обнаружена дополнительная зависимость плотности ионного тока от угловой координаты.

Предложен метод обработки ВАХ цилиндрического зонда в данных условиях при небольших числах Рейнольдса (≤20).

Литература

- Котельников В.А., Ульданов С.В., Котельников М.В. Процессы переноса в пристеночных слоях плазмы. Москва, 2004г., 422с.