Конверсия нафталина в биогазе, инициируемая импульсным коронным разрядом

Битюрин В.А., Найдис Г.В., Филимонова Е.А.

Институт высоких температур РАН,  Москва, РФ, e-mail: helfil@mail.ru

Существуют различные методы получения водород-содержащего топлива. Одним из таких видов топлива является биогаз, получаемый из биомассы. Однако в биогазе  содержится значительное количество тяжелых углеводородов, которые  конденсируются в турбинах или двигателях, порождая проблемы при работе оборудования. Авторы [1] технически продемонстрировали возможность использования импульсного коронного разряда для очистки биогаза от тяжелых углеводородов при повышенных температурах.

В настоящее время химическая кинетика взаимодействия тяжелых углеводородов с радикалами, возбужденными молекулами и атомами мало изучена и многие реакции известны лишь с некоторой долей достоверности. С целью выявления основных процессов в биогазе при воздействии на него стримерных разрядов проведены эксперименты для разных составов, температур и примесей [1], с которыми сравнивались результаты расчетов.

Для моделирования процесса конверсии использовался двух-стадийный подход. На первой стадии происходит наработка активных частиц в результате взаимодействия стримера с молекулами газа. На второй – радикалы, ионы, возбужденные молекулы и атомы реагируют, в том числе, и с примесями. Из решения задачи о динамике распространения стримера [2] находятся  G-факторы для смесей N2 с H2, CO, CO2, CH4  и H2O. При этом учитывались процессы диссоциации, возбуждения, ион-молекулярные реакции и электрон-ионная рекомбинация. Первичные положительные ионы в цепи быстрых ион-молекулярных реакций переходят в более стабильные положительные ионы. Эти ионы, рекомбинируя с электронами, приводят к дополнительной наработке активных компонентов, полезных, с точки зрения разложения нафталина. В оценке  G-фактора для N2(A3) были также учтены переходы из более высоких триплетных и синглетных состояний.

Моделирование химической конверсии в реакторе на основе импульсного коронного разряда было проведено с помощью программы РАДИКАЛ [3]. Учитывалось, что энергия вводится в узкие стримерные каналы, распределение компонентов неоднородное и энергия, необходимая для удаления примеси,  вкладывается  в течение многих импульсов и циклов. Принималась во внимание конфигурация реактора, который представлял собой замкнутый контур и состоял из активной и неактивной зон; рециркуляция газа осуществлялась с помощью вентилятора. Была собрана база данных из 350 реакций и 77 компонентов.

Было выявлено, что основной реакцией является взаимодействие нафталина с возбужденной молекулой азота. Добавление к чистому азоту таких газов как CO, CO2 и H2 приводит к ухудшению очистки, что связано, одной стороны,  с быстрым тушением N2(A3) молекулами CO,  а с другой стороны – с уменьшением доли молекул азота в смеси. Поскольку в разряде нарабатывается NO, то, реагируя с NH, оно дает дополнительную наработку O, H и OH радикалов, благоприятных для конверсии нафталина. Основное разложение нафталина происходит в следе стримера, однако из-за диффузии нафталина из окружающего газа его концентрация в реакторе уменьшается за один цикл незначительно.

Литература.

- Nair S.A., Pemen A.J.M., Yan K. et al. // Plasma chemistry and plasma processing. 2003. V.23. № 4. P.665-680.

- Naidis G.V. // In Proc. XXVIIth ICPIG. Eindhoven, The Netherlands. 18-22 July 2005. Paper 18-454.

- Filimonova E.A., Kim Y., Hong S.H., Song Y.H. //J. Phys. D: Appl. Phys. 2002.V.35.P.2795.