ФОТОЭМИССИОННЫЙ РАЗРЯД

Богатов Н.А.

Институт прикладной физики РАН, Н. Новгород, Россия,
e-mail: bogatov@appl.sci-nnov.ru

В докладе представлены результаты расчета параметров самостоятельного униполярного электронного газового разряда, в котором объемная ионизация газа отсутствует, а появление электронов в газоразрядном объеме обеспечивается фотоэлектронной эмиссией из катода или из стенок под действием видимого или УФ излучения, генерируемого в разряде. Такой разряд имеет преимущества над обычными разрядами с объемной ионизацией газа в ряде приложений последних, таких, как плазменные дисплеи, источники УФ излучения, плазмохимия и др. Главным преимуществом является отсутствие ионов в фотоэмиссионном разряде, которые в обычных разрядах оказывают отрицательное воздействие на стенки газоразрядного объема и находящиеся там элементы газоразрядного устройства, а в разрядах малого размера, в которых положительный столб мал или отсутствует вовсе, еще и потребляют большую часть энерговклада в разряд, приводя к существенному снижению КПД устройств. Достоинствами фотоэмиссионного разряда являются также положительная вольтамперная характеристика и устойчивость к контракции.

В настоящей работе рассмотрены фотоэмиссионные разряды в плоской геометрии электродов, поддерживаемые постоянным и ВЧ напряжением. Результаты расчета показывают, что реализовать ВЧ фотоэмиссионный разряд можно лишь при высоком коэффициенте фотоэмиссии (γ ≥ 1)  материала стенок газоразрядной камеры. Фотоэмиссионный разряд постоянного тока может быть реализован при типичных для многих материалов электрода значении γ ~ 10-2 . Область существования фотоэмиссионного разряда постоянного тока в плоском газоразрядном промежутке в чистом ксеноне показана на рисунке в плоскости параметров U (напряжение на электродах) и LP (L – расстояние между электродами, P – давление газа при нормальной температуре). Там же приведена зависимость параметра ImL2 (Im – максимальная плотность тока фотоэмиссионного разряда) от LP. При γ = 1 фотоэмиссионный разряд возможен для любых расстояний и давлений газа.

Xe, γ = 10-2 .

Ui – напряжение, при котором ток, вызванный объемной ионизацией, равен фотоэмиссионному току;

Uc – напряжение зажигания фотоэмиссионного разряда;

Im – плотность тока фотоэмиссионного разряда при U=Ui;

область существования фотоэмиссионного разряда – между линиями, помеченными штриховкой.