Перспективы использования газодинамической ловушки в реакторе для дожигания радиоактивных отходов

А.В. Аникеев, П.А. Багрянский, К. Ноак*, А.Д. Рогов**, Ю.А. Цидулко

Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, Новосибирск, Россия
*Исследовательский центр Дрезден-Россендорф, Дрезден, Германия
**Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия

Тема переработки долгоживущих радиоактивных ядерных отходов, включая плутоний, минорные актиниды и другие продукты деления, представляет очень важную проблему в ядерной технологии и в настоящее время широко изучается во всем мире. Подкритические реакторные системы кажутся весьма перспективными для эффективного дожигания плутония и минорных актинидов, в том случае, если доступен достаточно интенсивный нейтронный источник. С этой целью, нейтронный источник ускорительного типа, так называемый Accelerator Driven Systems (ADS), использующий для производства первичных нейтронов реакции расщепления ядра, вызываемые ускоренным пучком частиц высокой энергии, в настоящее время рассматривается как наиболее предпочтительная опция.

Однако, в последние годы возрастающий интерес вызывает возможность создания подкритического реактора деления, где в качестве драйвера предполагается использовать DT плазму, в которой происходит термоядерная реакция синтеза и генерируются 14 МэВ нейтроны. Такая  установка обещает ряд преимуществ по сравнению с ускорительными системами (ADS). Одно из преимуществ заключается в том, что 14 МэВ термоядерные нейтроны имеют значительно более высокую энергию по сравнению с нейтронами, генерируемыми в источнике ускорительного типа на реакции скалывания. Это дает дополнительные возможности в увеличении эффективности генерации нейтронов за счет реакций (n,2n) и (n,3n), а также деления 238U. Более того, 14 МэВ нейтроны позволяют иметь более высокую эффективность дожигания и трансмутаций в тандемной системе, поскольку такая система может работать в режимах с более низким keff. И, наконец, больший размер нейтронного источника (то есть плазмы) в термоядерно-ядерной системе открывает новые конструкторские возможности для создания подкритического бланкета, что ведет к возможности создать более эффективные машины для дожигания и трансмутаций.

В течение ряда лет в ИЯФ им. Г.И.Будкера совместно с рядом отечественных и зарубежных организаций развивается проект источника 14 МэВ нейтронов D-T реакции, который может быть использован для испытания элементов первой стенки и бланкета термоядерного реактора токамака и для других приложений [1]. Проектируемый источник нейтронов плазменного типа базируется на газодинамической ловушке (ГДЛ)– открытой системе для магнитного удержания плазмы [2].

В докладе представлены первые результаты численных исследований, направленных на выявление потенциала нейтронного источника на основе ГДЛ как драйвера в подкритических реакторах деления для дожигания отработанного ядерного топлива. В докладе сравнивается плазменный нейтронный источник на основе ГДЛ с нейтронным источником ускорительного типа, с точки зрения их использования в качестве драйвера в такой подкритической системе. В заключении делаются выводы относительно дальнейшей возможной оптимизации нейтронного источника на основе ГДЛ для боле лучшего применения с этой целью.

Литература:

- A.Ivanov, E.Kryglyakov, Yu.Tsidulko. A first step in the development of a powerful 14 MeV neutron source. Journal of Nuclear Materials, 307-311 (2002) 1701-1704.

- P.Bagryansky, et. al. Gas dynamic trap as high power 14 MeV neutron source. Fusion Engineering and Design 70 (2004) 13-33.