Генерация и инжекция в токамак интенсивных струй газа и плазмы

А.В. Воронин, К.Б. Абрамова, В.К. Гусев, Ю.В. Петров, Н.В. Сахаров, И.П. Щербаков, С.Ю. Толстяков

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, С. Петербург, Россия,
e-mail: voronin.mhd@mail.ioffe.ru

Оперативная и эффективная подача топлива в термоядерный реактор, управление процессами зажигания, горения и гашения разряда в системах с магнитным удержанием плазмы являются важными задачами для решения проблемы управляемого термоядерного синтеза. Локальное увеличение концентрации плазмы в токамаках и вызванная им перестройка профиля давления плазмы может существенно изменять устойчивость плазмы. “Скачок” концентрации вызывает возникновение радиального электрического поля, что может привести к возникновению транспортного барьера и улучшить удержание плазмы в этой области. Инициирование слабых возмущений на границе плазмы с помощью струй позволит избежать сильных неустойчивостей в плазме (Edge Localized Mode) и ее распада. Инжекция в токамак плазмы на стадии зажигания разряда может обеспечить более быстрый и устойчивый рост его параметров по сравнению с предионизацией импульсно напускаемого газа. Инжекция интенсивных струй газа в момент возникновения срывов позволит погасить разряд и предотвратить неконтролируемое выделение энергии на первой стенке реактора. Для решения этих задач продолжена разработка, и ведутся исследования источника газа и плазмы, использующего гранулы гидрида титана в качестве накопителя водорода или дейтерия. Новая газогенерирующая ступень источника позволила проводить замену отработанных гранул на свежие перед каждым разрядом и генерировать устойчивый поток газа в течение 1000 разрядов. Дополнительная очистка гранул сжатым воздухом и применение мелких многослойных фильтров для очистки газа от примесей позволили уменьшить долю примесей в струе плазмы более чем в 100 раз. Состав генерируемой плазмы источника исследовался с помощью спектрометра фирмы Avantes модель AvaSpec 3648. Использована методика зажигания и развития разряда в коаксиальном ускорителе, применяемая в установках плазменного фокуса. В результате очищенные, более плотные, по сравнению с полученными ранее, (до 21022м-3) с более высокой скоростью (100 км/с) струи инжектировались в сферический токамак Глобус-М. Продолжено изучение захвата струи плазмы, ее термализации, перераспределения концентрации плазмы в объеме токамака.

Работа выполнена при поддержке грантов МАГАТЭ № 12408 и РФФИ № 04-02-17606, № 06-02-16709а.