МОДЕЛИРОВАНИЕ излучения плазмы В ОМИЧЕСКИХ РАЗРЯДАХ токамака Т-10

В.Е. Жоголев, В.М. Леонов, Д.В. Рыжаков, Д.В. Сарычев, В.М. Трухин, Л.Н. Химченко

ИЯС, РНЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия

Приведены результаты моделирования излучения плазмы для омических разрядов с разными параметрами при наличии камеры из нержавеющей стали и углеродной диафрагмы. Они сравниваются с результатами экспериментов. В экспериментах излучение в широкой области энергии фотонов измерялось с помощью 16-ти канальной системы AXUV детекторов, сканирующего пироэлектрического детектора, который кроме излучения изменяет также потоки атомов водорода, и Si(Li) рентгеновского спектрометра (в области энергий 3-20 кэВ).

Расчеты поведения примесей проводились с помощью кода ZIMPUR, который позволяет рассчитывать перенос, зарядовое состояние и излучение для полного набора ионов рассматриваемых примесей. Этот код был интегрирован с транспортным кодом АСТРА для самосогласованного расчета параметров основной плазмы.

Приводятся расчеты, как радиальных профилей излучения, так и его спектрального состава. Расчет спектрального состава излучения позволил учесть немонотонную характеристику чувствительности AXUV детекторов и провести сравнение с экспериментом излучения в мягкой рентгеновской области, что позволяло проконтролировать содержание в плазме тяжелых примесей.

Приводятся результаты расчета примесного состава плазмы и радиальных распределений концентрации ионов примесей различной кратности для некоторых типичных разрядов Т-10. При этом локальный уровень излучения из центральных областей плазмы в некоторых режимах в значительной степени определяется излучением ионов железа, а во внешних областях преобладает излучение легких примесей и водорода. Сравнение расчетных спектров мягкого рентгеновского излучения с экспериментальными подтверждает  количество ионов железа в плазме.

Сравнение излучения плазмы, измеренного AXUV детекторами и  пироэлектрическим датчиком, позволяет оценить плотности нейтралов водорода и более точно учесть влияние нейтралов на ионизационное состояние примесей и их излучение.