Экспериментальные и рассчитанные по транспортной модели Т-11 радиальные профили электронной плотности, электронной и ионной температуры в омических режимах в Т-10, FTU и DIII-D

В.Г. Мережкин

РНЦ Курчатовский институт, Москва, РФ, e-mail: vmerej@fusion.ru

Раннее было показано [1], что рассчитываемые средние энергетические  параметры плазмы p, POH, E для омических режимов разряда на установке Т-10 и FTU с точностью до 10-15 % воспроизводятся в численных расчетах при использовании в транспортном коде аналитических выражений для электронных коэффициентов D и e Т-11 и неоклассических формул для проводимости плазмы, бутстреп тока, скорости пинчевания запертых частиц и теплопроводности ионов. Рассматривались режимы разряда с низкой и высокой плотностью на установке Т-10, а также на установке FTU при плотности плазмы близкой к предельной  в режимах с током 0.8-1.2 МА. Рассчитываемый  профиль электронной температуры в режиме c низким значением q(a)  2.5  в Т-10 оказывался достаточно близким к измеренному (Рис. 1), а радиальный профиль ионной температуры при высокой плотности оказывался подобным электронному профилю из-за сильной теплопередачи между электронами и ионами и невысоких потерь энергии с ионами. Соответствие с экспериментом по ионной температуре обнаруживалось по соответствию рассчитанного и измеренного потоков Yn в разрядах на дейтерии [2].

В последней версии транспортного кода АТ, в котором велись расчеты локальных параметров плазмы при омическом и дополнительном нагреве, были уточнены расчетные данные для профиля плотности нейтральных атомов водорода, который определяет профиль ионизационного источника в плазме. Рассчитываемый профиль установившегося распределения нейтралов существенно зависит от отношения энергии второй горячей компоненты нейтралов Eo (II), фиксируемой на границе плазмы, к температуре ионов Ti (a). В первоначальной версии кода АТ отношение Eo (II) к Ti (a) было принято равным 0.5 из оценки типичного значения Ti (a) и измерений компоненты Eo (II) на установке Т-11. Чтобы воспроизвести радиальные профили плотности в Т-10 необходимо было повысить отношение Eo (II)/Ti (а) до 1 и увеличить долю горячей компоненты с 0.4 до 0.6. При этом граничном условии для доли и энергии горячей компоненты нейтралов, подобранном для Т-10, с хорошей точностью стали воспроизводится также обостренные  радиальные профили ne() полученные на установках DIII-D и FTU при невысоких`ne (1.7 1013 см-3 в DIII-D и масштаба 4 1013 см-3 в FTU).

Возможность более точного моделирования профиля плотности в омических режимах в уточненной версии транспортного  кода АТ позволяет точнее определить предельную плотность плазмыne и ожидаемые значения E и Ti (0) для режима с током 0.6 МА в Т-10 при максимальном значении тороидального поля в этой установке ~ 5 Тл.

Литература

- Горбунов Е.П., Денисов В. Ф, Заверяев В.С. и др. XXX Звенигородская конференция по ФП и УТС. Звенигород,  24 - 28 февраля, 2003 г.

- Мережкин В.Г. XXXI Звенигородская конференция по ФП и УТС. Звенигород,  16 - 20 февраля, 2004 г.