ДВУХЧАСТОТНЫЙ ДОППЛЕРОВСКИЙ РЕФЛЕКТОМЕТР

В.В. Буланин, А.В. Петров, А.Ю. Яшин, Н.В. Яшукова

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет

Допплеровская рефлектометрия широко используется для измерения скорости полоидального вращения плазмы в токамаках. Интерес к развитию метода Доплеровской рефлектометрии связан с необходимостью исследования шира полоидального вращения при переходе к режиму улучшенного удержания. Одночастотные рефлектометры с последовательной перестройкой частоты зондирования от разряда к разряду обычно не позволяют получить надежные данные о шире скорости из-за плохой повторяемости разрядов токамака. Использование рефлектометров с последовательной перестройкой частоты во время разряда не позволяет исследовать быстрые изменения шира скорости. Для надежного определения радиального профиля скорости необходимо проводить одновременное многочастотное зондирование плазмы. В данной работе описана схема двухчастотного рефлектометра, который позволяет измерять полоидальную скорость в двух разнесенных по радиусу точках на токамаке ТУМАН-3М.

При разработке рефлектометра одновременно решалась задача повышения пространственного разрешения метода. Для нахождения оптимальных с точки зрения пространственного разрешения характеристик зондирующего пучка проводилось моделирование процесса обратного рассеяния. В результате моделирования были определены следующие значения параметров зондирующего пучка в раскрыве антенны: в полоидальном направлении: поперечный размер пучка не менее 80 мм, радиус вогнутого фронта 260 мм. При таких параметрах пучка ожидаемая разрешающая способность по радиусу составляет  10 мм. При проектировании антенн был выбран рупорно-параболический тип антенн. Расчет параметров СВЧ тракта и размеров антенного узла проводился их подбором путем электродинамического расчета поля излучения антенн и сопоставления результатов расчета и моделирования. По результатам расчета была сконструирована и изготовлена антенная система, состоящая из двух близко расположенных антенн. Каждая антенна являлась одновременно зондирующей и приемной на другой частоте. Антенны располагаются в патрубке токамака ТУМАН-3М. Их наклон относительно нормали к магнитной поверхности осуществляется вместе с наклоном всей СВЧ схемы рефлектометра. Зондирование плазмы предполагается проводить в диапазоне 17-25 ГГц на двух разных частотах, разнесенных на 1.8 ГГц. В докладе детально описана СВЧ схема гетеродинного приема обратно рассеянного излучения. Детектирование сигналов на промежуточной частоте в каждом канале проводится IQ-детектором. В работе приведены параметры системы записи выходных сигналов IQ- детектора на основе быстродействующих АЦП. Рефлектометр прошел стендовые испытания и в настоящее время установлен на токамаке ТУМАН-3М.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант 06-02-16785.