Самосогласованный профиль давления и пикированность профиля концентрации

К.А. Разумова, В.А. Андреев, Ю.Н. Днестровский, В.А. Журавлев, Н.А. Кирнева, С.Е. Лысенко, Ю.Д. Павлов, Е.В. Трухина

РНЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия, e-mail: razumova@nfi.kiae.ru

Известно, что в том диапазоне температур, в котором будет работать термоядерный реактор, выход термоядерных реакций пропорционален P2, где давление плазмы P=Pe+Pi=Tene+Tini – произведение ее температуры на концентрацию. Поскольку в значительной степени нагрев плазмы в токамак-реакторе будет осуществляться за счет передачи энергии от альфа-частиц, то для получения большего энергетического выхода реакции важно, чтобы плотность плазмы была наибольшей в основной зоне удержания, то есть в центральной зоне плазменного шнура.

Проводимые до сих пор расчеты основных сценариев работы ИТЭР основываются на том, что профиль плотности плазмы ne(r) в этой установке будет плоским, т.е. ne(r) будет постоянной по всему сечению шнура вплоть до области пьедестала. Однако в настоящее время появилось много экспериментальных и расчетно-теоретических работ, которые, основываясь на данных с различных действующих токамаков (JET, AUG, TCV), позволяют предполагать, что в ИТЭРе профиль плотности будет пикированным. К сожалению, опубликованные работы рассматривают проблему формирования профиля плотности слишком односторонне, анализируя механизм переноса частиц отдельно от физики переноса тепла.

Авторы данной работы предлагают другой подход, который, позволит рассматривать механизм потерь тепла и частиц взаимосвязано. Предлагаемая идеология основана на наблюдаемом в экспериментах сохранении профилей нормированного давления PN(r) по всему сечению плазменного шнура, за исключением участков с транспортным барьером, во всех рабочих режимах токамака. Эксперименты, проведенные на Т-10, показали, что нормализованный профиль электронного давления сохраняется в широком диапазоне режимов вплоть до предельных по плотности (до предела Гринвальда) и по току (до qa  2 и развития срывов) плазмы. Профиль PN(r) сохраняется также при центральном и нецентральном ЭЦР нагреве, т.е. не зависит от профиля плотности тока. На основании этих экспериментов может быть предложен закон подобия профилей электронного давления для различных режимов в круглых токамаках. Дополнительно, в работе [1] на основе анализа базы данных ИТЭРа было показано, что в плазме некруглого сечения нормализованный профиль полного давления также сохраняется.

Сохранение профиля давления означает, что в условиях токамака-реактора пикированность профиля плотности будет приводить к уплощению профиля температуры и наоборот. Одновременное создание пикированных профилей температуры и плотности возможно, по-видимому, только в режимах с внутренними транспортными барьерами.

Работа поддержана Росатомом, Грантами НШ-2264.2006.2, РФФИ 04-02-17562, NWO-RFBR 047.016.015 и INTAS 1000008-8046.

Литература

- Dnestrovskij Yu.N., Razumova K. A., Donne A .et al. Nucl. Fusion 2006, 46, 953.