Тестирование прототипа импульсного времяпролетного рефрактометра для ITER на токамаке FTU

В.Г. Петров, А.А. Петров, А.Ю. Малышев, *М. Де Бенедетти, *О. Тудиско

ГНЦ РФ ТРИНИТИ, г. Троицк, Россия, e-mail: vpetrov@triniti.ru
*ЕНЕА, Фраскати, Италия, e-mail: tudisco@frascati.enea.it

Во многих случаях, в частности, при управлении плотностью плазмы в режиме “on-line”, требуются надежные измерения средней плотности. Особенно это важно в режимах с длинным разрядом. Для этих целей на токамаке Т-11М был разработан и тестирован новый метод измерений плотности – метод импульсной времяпролетной рефрактометрии (ИВР) плазмы [1, 2]. Данный метод обеспечивает однозначные измерения плотности, используя для этого прямые измерения времени распространения наносекундных импульсов в плазме. При зондировании на обыкновенной волне, измеряемое время задержки  импульса в плазме пропорционально линейной плотности независимо от вида профиля плотности (f >> fp):

τo≈K1⋅1f2⋅ln(z)dz,	(1)

при зондировании на необыкновенной волне справедлива аналогичная формула:

τX≈K2⋅f2+fc2(f2−fc2)2⋅ln(z)dz,	(2)

где f – частота зондирующей волны, fp – плазменная частота, l = 4a – длина пути в плазме при зондировании в экваториальной плоскости с двойным проходом, a – малый радиус плазмы, K1 и K2 – численные коэффициенты, fc – электронная циклотронная частота на оси плазменного шнура, и fp << fc, f. Таким образом, измерения времени задержки дают ту же информацию, что и интерферометрия плазмы,  хотя явление интерференции в измерениях не используется. Когда условие fp << fc, f  не выполняется, измеряемое время задержки  зависит от вида профиля плотности. В этом случае, для измерения средней плотности независимо от формы профиля плотности, необходимо проводить одновременные измерения на нескольких зондирующих частотах [3].

В условиях ITER (BT ~5 Тл) применение ИВР позволяет использовать окно прозрачности между нижней и верхней частотами отсечек в диапазоне частот 50—100 ГГц, что существенно упрощает диагностику и позволяет обойти проблему «первого» зеркала [3].

В работе описаны первые результаты, полученные при тестировании прототипа ИВР для ITER на токамаке FTU. Описаны геометрия и схема экспериментов, которые были аналогичны предполагаемым на ITER. Показано хорошее соответствие данных плотности с ИВР с плотностью, измеренной с помощью двухчастотной сканирующей инфракрасной системы интерферометрии FTU [4]. Приводится обсуждение и анализ полученных результатов, обсуждаются планы предстоящих экспериментов.

Литература.

- A. A. Petrov, V. G. Petrov, A. Yu. Malyshev, et al. Plasma Physics Reports. 2002. V. 28. No. 10. P. 806.

- V. Petrov, A. Petrov, A. Romannikov. 29th EPS Conf. on Plasma Physics and Controlled Fusion. Montreux, 17-21 June 2002. Abstracts. V. 26B. P-4.127.

- А. А. Petrov, V. G. Petrov. Review of Scientific Instruments. 2003. V. 74. P. 1465.

- P. Innocente, S. Martini, A. Canton, L. Tasinato, O. Tudisco. Review of Scientific Instruments. 2001. V. 72 (1). P. 1085.