Модернизированная система питания нагревных инжекторов ГДЛ

Абдрашитов Г.Ф., Абдрашитов А.Г., Донин А.С., Зубарев П.В., Капитонов В.А., Моисеев Д.В., Ращенко В. В., Савкин В.Я.

Институт ядерной физики СОРАН, Новосибирск, Россия, e-mail: Donin@inp.nsk.su

Для повышения параметров плазмы  проводится модернизация комплекса нагревных инжекторов на установке ГДЛ, позволяющая увеличить энергию инжектированного пучка до 25 кэВ при токе до 100 А  на один инжектор и длительности импульса до 5 мс.(Старый комплекс обеспечивал 16кэВ, при токе 40 А и длительности 1 мс.) Комплекс включает в себя 6 инжекторов прифланцованных под разными углами к оси установки и 6 независимых систем питания, объединенных общим управлением, местом размещения и элементами электробезопасности. В каждую систему питания входит высоковольтный модулятор, обеспечивающий напряжения на 1-ую и 2-ую сетки оптической системы инжектора, ряд узлов, питающих плазменный эмиттер, вспомогательные устройства и модули управления.

Высоковольтный модулятор выполнен на основе промежуточного накопителя энергии в виде искусственной линии, тиристорного ключа, коммутирующего линию на повышающий трансформатор, который подключен  к варисторному стабилизатору напряжения и далее к первой сетке оптической системы. Напряжение на 2-ю сетку берется через делитель с первой сетки.

Для питания дугового разряда плазменного эмиттера формируется импульс тока до 1200 А/5мс с напряжением зажигания на нагрузке до 200 В и напряжением горения разряда до 120 В

Импульс тока 800А/5мс для магнитной стенки формируется разрядом заряженной до 400В линии на нагрузку, имеющую активное сопротивление, близкое к волновому сопротивлению линии.

Для ограничения энерговыделения в оптической системе инжектора при пробое все узлы, привязанные по потенциалу к АНОДу, питаются через защитный синфазный дроссель - снаббер

На первое декабря 2006 г. комплекс работает на 6 инжекторов СТАРТ-3 с параметрами до 20кВ, током протонов до 50 А и длительностью 5 мс