дисперсионный интерферометр для измерения и контроля электронной плотности в установках ГДЛ и TEXTOR

П.А. Багрянский, Р.В. Воскобойников, А.Н. Квашнин, А.А. Лизунов, А.Л. Соломахин, А.Д. Хильченко

Институт Ядерной Физики СО РАН, Новосибирск, Россия,
 e-mail: P.A.Bagryansky@inp.nsk.su

Спроектирован и изготовлен двухпроходный дисперсионный интерферометр с длиной волны зондирующего излучения 9,6 мкм для диагностики плазмы в установках ГДЛ (Институт ядерной физики им. Г.И.Будкера, Новосибирск, Россия) и TEXTOR (FZ Juelich, Германия). Главной особенностью интерферометра является полное отсутствие виброизолирующей станины. Основные оптические элементы, включая лазер, удвоитель частоты и детектор размещены на оптическом столе, который   располагался на расстоянии  около 4 метров от вакуумных камер   ГДЛ и TEXTOR. На вакуумных камерах установок  размещены только входные окна и полые уголковые отражатели. Интерферометр, размещенный на TEXTOR, позволяет измерять линейную плотность плазмы в реальном времени (задержка между измерением и получением результата ~100 мкс). Предполагается использование интерферометра в системе контроля плотности плазмы TEXTOR и в дальнейшем для контроля положения плазмы TEXTOR (многохордовый интерферометр). Работоспособность интерферометра продемонстрирована в экспериментах на установках ГДЛ и TEXTOR. Достигнута чувствительность по <nl> 1013см-2 при временном разрешении 100 мкс. Опыт, полученный при эксплуатации дисперсионного интерферометра на установках TEXTOR и ГДЛ, показывает, что он может быть использован для измерения электронной плотности плазмы в установках для термоядерных исследований следующего поколения, включая ITER в перспективе.