Исследование взаимодействия мощного плазменного потока с твердым телом на установке ГОЛ-3

А.В. Бурдаков, Э.Р. Зубаиров, И.А. Иванов, М.В. Иванцивский, С.В. Полосаткин, *К.С. Распопин, К.В. Романенко, А.А. Шошин

Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, Новосибирск, Россия,
    e-mail: i.a.ivanov@inp.nsk.su
*Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, Новосибирск, Россия

При воздействии мощного плазменного потока на вещество поверхностный слой разогревается и разрушается, что сопровождается образованием плотной мишенной плазмы. Актуальными задачами для создания новых плазмоприемников на ГОЛ-3 и дивертора ИТЭР являются параметры и динамика образующейся плазмы, механизмы эрозии и рециклинга материала мишени, состав и структура макрочастиц в обратном потоке.

Для решения данных задач на установке ГОЛ-3 создан комплекс диагностик, включающий в себя несколько спектроскопических диагностик, имеющих временное и пространственное разрешение. Для измерения температуры мишеней использован прокалиброванный цифровой фотоаппарат. По измеренной температуре определена плотность потока энергии на образцы. Для определения потоков углеводородов с графитовых мишеней зарегистрированы спектры молекулярных линий радикалов CD и С2. После облучения поверхность материалов исследовалась различными методами (SEM, RAMAN и STM). В докладе представлены результаты и описание моделей, использовавшихся для интерпретации полученных данных. Приведены результаты о величине эрозии различных углеродных материалов.