СТАРТ–5: мощный 5 мс инжектор атомов водорода для нагрева плазмы

Абдрашитов Г.Ф., Абдрашитов А.Г., Дейчули П.П., Донин А.С., ИвановА.А., Капитонов В.А., Мишагин В.В., Савкин В.Я., Сорокин А.В.

Институт ядерной физики им. А.М. Будкера, г. Новосибирск, Россия,
e-mail: al.v.sorokin@inp.nsk.ru

В работе описан новый инжектор нейтральных атомов, разработанный для модернизации системы атомарной инжекции установки ГДЛ. Основные параметры инжектора следующие: Ускоряющее напряжение 25 кВ, ионный ток 60 А, длительность импульса 5 мс. Система питания инжектора обеспечивает 5 мс импульс с напряжением до 30 кВ и током до 120 А. Прототипом для разработки нового инжектора послужил 1,2 мс инжектор нейтральных атомов [1] с фокусировкой пучка изготовленный ранее в ИЯФ СО РАН для установки MST (США, Висконсинский университет). Ионно-оптическая система (ИОС) нового инжектора 4–х электродная многодырочная с начальной апертурой 200 мм. Сетки ИОС имеют толщину 0,5 мм и выполнены из молибдена методом химического фототравления. Геометрическая фокусировка пучка обеспечивается за счет сферической формы сеток. Минимальный диаметр пучка около 5 см по уровню 1/е находится на расстоянии 170 см от ИОС. Это соответствует угловой расходимости пучка в 15 мрад. Плазменный эмиттер формируется дуговым генератором плазмы с током до 1000 А и мультипольной магнитной стенкой. Неоднородность потока плазмы на 1–ю сетку не превышает 15 %. Измерения массового состава показали, что в пучке содержится более 90 % протонов

Литература

- P.P.Deichuli, V.I.Davydenko, A.A.Ivanov, S.A.Korepanov,V.V.Mishagin, A.V.Sorokin, N.V.Stupishin,G.I.Shulzhenko. High power hydrogen injector with beam focusing for plasma heating. Review of the Scientific Instruments, v.75, N5, p1818, 200