ИНЖЕКТОР ЛИТИЕВОЙ СТРУИ ДЛЯ ТОКАМАКА Т-10

В.М. Тимохин, В.Ю. Сергеев, В.Г. Скоков, А.Ю. Кострюков, Б.В. Кутеев*, С.В. Крылов*

Государственный Политехнический Университет, С.-Петербург, Россия,
   e-mail: sergeev@phtf.stu.neva.ru
*Институт Ядерного Синтеза, Российский Научный Центр
   «Курчатовский институт», Москва, Россия, e-mail: kuteev@nfi.kiae.ru

Одной из важнейших проблем в физике плазмы является проблема оптимизации режима работы установок с магнитным удержанием высокотемпературной плазмы. Известно, что решение этой проблемы может в несколько раз уменьшить затраты на создание квазистационарной термоядерной реакции в лабораторных условиях [1]. Параметры рабочего режима установки во многом определяются состоянием её первой стенки, а также процессами, происходящими на периферии, в пристеночной плазме. Экспериментально доказано, что при покрытии первой стенки установки всего одним-двумя монослоями примеси с низким зарядом ядра (Li, B и др.) заметно уменьшается поток в плазму тяжелых примесей, стенка приобретает абсорбирующие свойства, происходит т.н. кондиционирование разряда. Это приводит к существенному улучшению основных параметров плазмы (эффективный заряд, электронная температура, плотность и т. п.), определяющих её близость к порогу зажигания термоядерной реакции (см., например, [2]).

Первые эксперименты по инжекции литиевых макрочастиц размером <1 мм (1.6–2.2x1019 атомов) в нитридной оболочке продемонстрировали лишь начальные признаки кондиционирования разряда Т-10 [3]. Был сделан вывод о недостаточном количестве инжектированного в разряд лития. Особенностью эксперимента были достаточно высокие скорости инжекции литиевых пеллет (400-600 м/с), что способствовало их глубокому проникновению внутрь плазменного шнура вплоть до его магнитной оси. Это также не способствовало эффективному кондиционированию. С целью развития эксперимента был спроектирован инжектор литиевой струи для токамака Т-10, способный значительно увеличить количество вводимого в разряд лития. В данном случае, основное испарение литиевой струи вследствие ее относительно низкой скорости должно происходить в периферийных областях плазмы. Первые эксперименты с разработанным инжектором описаны в данном докладе.

Основные параметры разработанного инжектора литиевой струи для токамака Т-10 следующие. Скорость инжекции струи варьируется в пределах 10-100 м/с. Длительность инжекции может варьироваться в пределах 100-1000 мс, таким образом, возможно осуществлять кондиционирование на протяжении всей длительности имульса Т-10. Диаметр струи составляет ~0.1 мм, что должно обеспечивать подачу лития в разряд со скоростью 1020–1021 атомов в секунду.

Литература

- Technical Basis for the ITER Final Design Report (2001).

- Sergeev V.Yu. et al., Lithium pellet deposition and penetration in TFTR., Rev.Sci.Instr., 1992, Vol. 63, p. 4984-4986.

- Timokhin V.M. et al., 33nd EPS Conference on Plasma Phys. Roma, 19 - 23 June 2006, P-4.092 (2006)