ОПТИМИЗАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО НЕЙТРАЛЬНОЙ ИНЖЕКЦИИ НА СФЕРИЧЕСКОМ ТОКАМАКЕ ГЛОБУС-М

Б.Б. Аюшин, А.Г. Барсуков*, В.К. Гусев, Л.А. Есипов, Е.Г. Жилин**, Г.С. Курскиев, Р.Г. Левин, В.М. Леонов*, В.Б. Минаев, М.И. Миронов, И.В. Мирошников***, Е.Е. Мухин, А.Н. Новохацкий, М.И. Патров, Ю.В. Петров, Н.В. Сахаров, С.Ю. Толстяков, Г.Н. Тилинин*, Ф.В. Чернышев

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
*Институт ядерного синтеза РНЦ "Курчатовский институт", Москва, Россия
**ООО Иоффе Фьюжн Текноложи, Санкт-Петербург, Россия
***Государственный Политехнический Университет, г. Санкт-Петербург, Россия

Представлены результаты последних экспериментов по инжекции в плазму пучков атомов водорода и дейтерия с энергией 22-29 кэВ, выполненных в ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН на сферическом токамаке Глобус-М [1,2]. Исследования проводились в широком диапазоне плотностей 0.1 – 0.8 × 1020 м-3 при токе плазмы около 200 кА и в магнитном поле до 0.4 Т. В экспериментах использовалась как лимитерная, так и диверторная конфигурации плазменной мишени. Диапазон мощности инжектируемого пучка не превышал 0.6 МВт.

На токамаке проведен ряд работ, позволивших улучшить условия проведения исследований и расширить экспериментальные возможности. Была модифицирована система управления, позволяющая снизить радиальные колебания шнура до нескольких миллиметров. Также внутрь вакуумной камеры симметрично верхнему лимитеру был установлен нижний белт-лимирет, что позволило снизить пиковые нагрузки на стенку камеры. Был проведен цикл работ по усовершенствованию системы питания обмоток электромагнитной системы. В результате удалость изменить направление тороидального магнитного поля на обратное, что привело к изменению направления ионного дрейфа (сейчас ионный дрейф направлен к нижнему куполу камеры).

Новый интерфейс магнитной диагностики позволил проводить реконструкцию равновесных параметров плазмы почти в каждом разряде с помощью кода равновесия EFIT. При этом была обнаружена и устранена тенденция к медленному смещению плазменного шнура в вертикальном направлении в сторону нижнего купола во время отрицательной полуволны в центральном соленоиде. В результате удалось предотвратить снижение эффективности инжекционного нагрева из-за ухода плазменного шнура с линии пучка.

Был проведен цикл работ по оптимизации условий инжекции пучка в плазму. Существующая конструкция входного патрубка позволяет менять прицельный параметр инжекции на 3-4 см относительно среднего положения. С целью выяснения роли потерь быстрых ионов с "неудерживаемых" орбит пучок был сдвинут к центру шнура. Существенного изменения в характере нагрева ионов зарегистрировано не было. Полученный результат согласуется с данными моделирования по коду ASTRA [3].

Наиболее заметным результатом работы является улучшение удержания. Впервые на токамаке Глобус-М во время инжекции пучка были зафиксированы все признаки H-моды, включая периферийные неустойчивости типа ELM.

Работа выполняется в рамках государственных контрактов с Минобрнаукой РФ и Росатомом и при поддержке РФФИ (гранты 05-02-17773, 05-08-18044, 06-02-16189, 06-02-16709, 06-02-08142, 06-02-08186).

Литература

- Гусев В.К., Голант В.Е., Гусаков Е.З. и др., ЖТФ, т.69 (1999) No. 9, стр. 58-62

- Барсуков А.Г., Гусев В.К., Есипов Л.А. и др., препринт ИАЭ-6353/7 (2005)

- Askinazi L.G., Barsukov A.G., Golant V.E., et al., Plasma Devices and Operations, Vol.11, (2003) pp.211-218