АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЯ ПОТЕРЬ НА ЭЛЕКТРОННОЕ ЦИКЛОТРОННОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ в токамакАХ-реакторАХ

А.Б. Кукушкин, *П.В. Минашин, *В.С. Неверов, К.В. Черепанов

ИЯС РНЦ «Курчатовский Институт», Москва, Россия, kuka@nfi.kiae.ru 
*Московский инженерно-физический институт (Государственный Университет)

Как показано в [1], электронное циклотронное излучение (ЭЦИ) существенно влияет на локальный энергобаланс в центре шнура в стационарных режимах работа токамака ИТЭР, при Te(0) ~ 30 кэВ и больших температурах, становясь главным каналом охлаждения электронов в центре плазмы при температуре выше 40 кэВ. Эти результаты получены при объединении расчетного кода CYTRAN [2] для переноса ЭЦИ с общим транспортным кодом ASTRA.

Перенос ЭЦИ в токамаках реакторного уровня, где температура высока и сильное магнитное поле, характеризуется сильным поглощением излучения, испущенного в горячей центральной области, в относительно холодной периферии [2]. В этих условиях распределение мощности потерь на ЭЦИ по магнитным поверхностям, PEC(r), оказывается более чувствительным к параметрам плазмы, чем полная, интегральная по объему мощность потерь. В частности, сильное локальное увеличение мощности потерь на ЭЦИ вследствие надтепловых электронов практически не изменяет полной мощности потерь на ЭЦИ в «индуктивном» режиме работы токамака ИТЭР (Te(0) ~ 25 кэВ) [3].

Потребность в моделировании работы токамаков реакторного уровня с помощью быстрых транспортных кодов (ср. [4]) требует параметризации профиля PEC(r), в дополнение к параметризации [5] полной мощности потерь. На основе анализа расчетов с помощью кода CYNEQ [3], в [6] было предложено аналитическое представление профиля потерь для его использования в качестве простого описания потерь в транспортных расчетах, в частности, в случае токамака ИТЭР.

В настоящей работе проведен детальный анализ подхода [6]. В частности, исследована чувствительность

(i) радиационной температуры ЭЦИ к процедуре пространственного усреднения кинетических характеристик процесса переноса – его поглощения и испускания,

(ii) полной мощности потерь к аппроксимации спектральной температуры ЭЦИ,

(iii) профиля PEC(r) к различным способам приближенного аналитического расчета границы области прозрачности плазмы, наряду c исследованием эффектов спектральной немонотонности этой границы, полученных в расчетах кодом CYNEQ.

Литература

- Albajar F., Bornatici M., Cortes G., et. al., Nucl. Fusion, 2005, 45, 642; Proc. 20th IAEA Fusion Energy Conference, Vilamoura, Portugal, 2004, TH/P4-18.

- Tamor S., Fusion Technol., 1983, 3, 293; Nucl. Instr. and Meth. Phys. Res., 1988, A271, 37.

- Cherepanov K.V., Kukushkin A.B., (A) 20th IAEA Fusion Energy Conference. Vilamoura, 2004, TH/P6-56; (B) 31st EPS Conf. Plasma Phys. Contr. Fusion. London, 2004, ECA vol. 28(B), P-1.175.

- Polevoi A.R., Medvedev S.Yu., Mukhovatov S.V., et. al., J Plasma Fusion Res. SERIES, 2002, 5, 82.

- Albajar F., Bornatici M., Engelmann F., Nucl. Fusion, 2002, 42, 670.

- Cherepanov K.V., Kukushkin A.B., Proc. 33rd EPS Conf. Plasma Phys. Contr. Fusion. (Rome, Italy, 2006), P-1.169.